政府采购项目

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-010

政采-渭南市-2021-00020

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

竞争性磋商文件

西安欣华联建工程咨询有限公司

二〇二一年三月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	11

第四章  合同范本	26

第五章  评审标准	32

第六章  工程建设标准	35

第七章  工程量清单	36

第八章  图纸（另册）	143

第九章  竞争性磋商响应文件格式	144

A、商务部分	146

第一部分  竞争性磋商响应函	148

第二部分  报价一览表	149

第三部分  工程量清单报价表	151

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书	163

第五部分  供应商资格声明文件	165

第六部分  供应商资格证明文件	167

第七部分  业绩证明文件	168

第八部分  供应商承诺书	169

第九部分  磋商保证金交纳凭证	170

第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	171

第十一部分  附件（如有）	172

一、中小企业声明函	173

二、监狱企业相关资格证明材料	173

三、残疾人福利性单位声明函	174

B、技术部分	175

C、电子文档	177

第十章  磋商保证金退还申请表	178

- 第一章  竞争性磋商公告

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

竞争性磋商公告

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目潜在的供应商可在西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室获取采购文件，并于2021-04-08 14:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：政采-渭南市-2021-00020、XHLJZC-WN2021-010

2、项目名称：渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

3、预算金额：2400000.00元

4、最高限价：2398811.17元

5、采购需求：渭南市公安局刑科所改造（二期）项目，1项，采购预算：2400000.00元，项目概况：渭南市公安局刑科所改造（二期）包含电气工程、空调部分、气路工程、气体灭火系统、设备部分、通风工程、装修等，简要技术要求、用途：用于刑科所改造

6、合同履行期限：2021-04-21 00:00:00 至 2021-07-20 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

（3）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

（4）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

（5）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

（6）提供2019年经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

（7）提供2020年6月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（9）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2021-03-31 17:00:00 止

地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1.采购文件发售时间上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

- 2.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。

- 3.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。

- 4.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“政采010项目文件费用”。

- 5.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。

- 6.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。

四、响应文件递交

截止时间：2021-04-08 14:00:00

地点：渭南市行政中心西配楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市公安局

地址：渭南市高新区东兴街11号

联系人：周宁

电话:0913-2126838

2、项目联系方式

项目联系人：采购代理机构贾静雯

电话：029-82528801、029-89183511

传真：/

3、采购代理机构信息

名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

七、附件:

西安欣华联建工程咨询有限公司

2021年03月24日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 渭南市公安局 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 贾静雯 029-82528801、029-89183511 xinhualianjian1@163.com |
| 3 | 项目名称 | 渭南市公安局刑科所改造（二期）项目 |
| 4 | 项目编号 | 政采-渭南市-2021-00020、XHLJZC-WN2021-010 |
| 5 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金性质 预算金额 | 财政资金 人民币贰佰肆拾万元整（¥2400000.00元） |
| 7 | 最高限价 | 人民币贰佰叁拾玖万捌仟捌佰壹拾壹元壹角柒分（¥2398811.17元） |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 承包方式 | 固定总价 |
| 10 | 磋商范围 | 竞争性磋商文件及图纸的全部内容 |
| 11 | 供料方式 | 所有设备材料供应商自购 |
| 12 | 质量要求 | 符合磋商文件和国家及行业规定的“合格”标准。 |
| 13 | 计划工期 | 计划工期:3个月 计划开工日期：以合同签订后采购人规定日期为准 实际开工日期以采购人批准的开工日期为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日历日（从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起） |
| 15 | 工程计价方式及编制依据 | 依据2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件。 |
| 16 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； （2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）； （3）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件） （4）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件） （5）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件） （6）提供2019年经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件） （7）提供2020年6月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件； （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （9）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （10）磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。 注：本项目不接受联合体投标 以上为必备资格要求，开标现场请单独携带（未注明复印件的须携带原件），单独递交，进行资格审查，欠缺其中任何一项，其资格审查不合格。 |
| 17 | 计价软件版本 | 6.1200.23.104 |
| 18 | 磋商保证金 | 保证金：人民币肆万伍仟元整（¥45000.00元） 支付方式：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函 请供应商严格按照磋商文件规定的形式交纳保证金，本项目不接受其他形式的保证金。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。 交纳时请注明政采010项目保证金 保证金开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 账 号：9120 1158 0000 1913 48 |
| 19 | 磋商文件发售时间、地点 | 时间:2021年3月24日至2021年3月31日 上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外） 地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室 磋商文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退。 - 注：1.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。 - 2.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。 - 3.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“政采010项目文件费用”。 - 4.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。 5.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。 |
| 20 | 评审方法 | 综合评分法,详见评审标准 |
| 21 | 磋商轮次 | 2轮（响应文件中的报价为第一轮报价） 最后一轮报价时间：磋商中通知 |
| 22 | 响应文件份数 | “正本”：1份，“副本”：3份，“电子文档”：1份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目竞争性磋商响应文件。 |
| 23 | 密封封条上 写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在2021年4月8日14:00前不得开启 |
| 24 | 响应文件递交截止时间及开标时间和地点 | 响应文件递交时间：2021年4月8日13:30-14:00 响应文件递交截止时间：2021年4月8日14:00 磋商时间：2021年4月8日14:00 磋商地点：渭南市行政中心西配楼开标室 注：邀请所有提交磋商响应文件的供应商参加磋商会议，逾期送达的磋商响应文件，采购代理机构拒收。 |
| 25 | 付款方式 | 整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。 |
| 26 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日起2年 |
| 27 | 竣工验收 | 本工程按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 |
| 28 | 代理服务费 | 由成交供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取。 |
| 29 | 信用信息查询 | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”为供应商信用信息查询渠道，采购代理机构于投标截止日对供应商信用信息进行查询，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效；采购代理机构将网站截图作为证据留存。 |
| 30 | 现场踏勘 | 1.由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制竞争性磋商响应文件和签订合同所必需的一切资料。 2.供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 31 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

- 第三章  供应商须知

- 一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采   购   人”系指渭南市公安局

“采购管理机构”系指渭南市财政局

“采购代理机构”系指西安欣华联建工程咨询有限公司

“供   应   商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商

1、适用法律

本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

- 二、竞争性磋商文件

- 1、磋商的内容与要求

（1）磋商内容：渭南市公安局刑科所改造（二期）包含电气工程、空调部分、气路工程、气体灭火系统、设备部分、通风工程、装修等（详见第七章工程量清单），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

（2）供应商资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

本项目的特定资格要求：①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

③提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

④提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

⑤项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

⑥提供2019年经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

⑦提供2020年6月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

⑨提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑩磋商保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

- 以上为必备资格要求，开标现场请单独携带（未注明复印件的须携带原件），单独递交，进行资格审查，欠缺其中任何一项，其资格审查不合格。

- 竞争性磋商文件构成：

- （1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同范本

（5）评审标准

（6）工程建设标准

（7）工程量清单

（8）图纸（另册）

（9）竞争性磋商响应文件格式

（10）磋商保证金退还申请表

- 3、竞争性磋商文件的澄清或者修改

- （1）递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当根据项目情况决定是否顺延提交首次响应文件截止时间；

（2）不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行踏勘；

（3）供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件售后不退，仅作为本次磋商使用。

- 三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构拒收。

- 2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。

4、响应文件的语言及度量衡单位

（1）供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文；

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

5、竞争性磋商响应文件构成

（1）商务部分：

①竞争性磋商响应函；

②报价一览表；

③工程量清单报价表；

④法定代表人身份证明书和授权委托书；

⑤供应商资格声明文件；

⑥供应商资格证明文件；

⑦业绩证明文件；

⑧供应商承诺书；

⑨磋商保证金交纳凭证；

⑩政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

⑪附件（如有）。

（2）技术部分：

①施工方案；

②项目经理部组成及劳动力投入；

③施工机械设备及配备情况；

④所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等）；

⑤确保工程质量的技术组织措施；

⑥确保安全生产的技术组织措施；

⑦确保文明施工及环境保护的技术组织措施；

⑧确保工期的技术组织措施；

⑨施工进度表或施工网络图；

⑩施工现场平面布置图。

- （3）电子文档。

注：竞争性磋商响应文件填写说明：

a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分、技术部分、分开胶装成册。

b、各供应商须在磋商报价一览表上标明工程总报价、工期、质量标准等项，加盖单位公章，并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

6、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

（1）供应商应按要求递交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件；

（2）供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 7、报价

（1）本次报价非一次性报价；

（2）供应商磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、规费、税金、风险、责任和义务等全部费用；

（3）本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出工程的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人及国家规定的验收标准而产生的所有费用，磋商报价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等,任何错报、漏报由供应商自行负责；

（4）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受；

（5）供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑；

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任；

（6）凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；

（7）竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理；

（9）磋商期间一切费用自理。

8、响应文件货币

响应文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

9、响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）正本与副本不符以正本为准；

（3）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

10、响应方案

（1）对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应；

（2）供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准；

（3）提供供应商有关本项目的施工方案；人员；机械配置；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容；

（4）竞争性磋商响应函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

11、磋商保证金

（1）磋商保证金：人民币肆万伍仟元整（¥45000.00元）

（2）供应商须在文件递交截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金（以到账时间为准），交纳时请注明政采010项目保证金；

（3）各供应商应按磋商文件规定的金额递交保证金，并作为其响应文件的组成部分；

（4）保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函；

（5）凡没有随附保证金交纳凭证的响应文件，视为非响应性磋商，其响应文件无效；

（6）未成交单位的保证金，在成交通知书发出后五个工作日内,根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见磋商文件第十章）退还；

（7）成交单位的保证金，在合同签订后五个工作日内，根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见磋商文件第十章）无息退还。（合同签订后三个工作日内，须向采购代理机构提供两份合同原件，以便及时退还保证金）

因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形。

12、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、磋商响应文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备磋商响应文件正本一份、副本三份，电子文档一份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，分别密封，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”及“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、磋商响应文件必须加盖单位公章、其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

五、磋商响应文件的密封和递交

1、磋商响应文件的密封：

（1）供应商应将磋商响应文件的正本、副本、电子文档，分别密封，且在封面上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样；

（2）加封条密封，在封线处加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

（3）应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在2021年4月8日14：00前不得开启等内容；

（4）如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

- 2、磋商响应文件的递交：

- （1）供应商应将磋商响应文件的正本、副本、电子文档，分别递交，且在封面上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样；

（2）在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

- （3）在磋商响应文件递交后到磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样；

- （4）在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改；

- （5）在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，保证金不予退还，同时还应按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处罚。

- 六、磋商与评审

- 1、磋商会议

（1）采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应携带有效证件准时参加，并签名以证明其出席；

（2）磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

- 2、磋商小组

- （1）磋商小组按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取；

（2）磋商会议结束后，采购代理机构立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

- 3、磋商工作纪律及保密

磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、符合性和有效性审查

凡未通过符合性评审的磋商响应文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。内容如下：

（1）供应商未经过正常渠道购买磋商文件的、供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致的；

（2）磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资格，资格的合法性或有效性不符合规定；

（3）磋商响应文件、响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；

（4）磋商响应文件无投标有效期或有效期达不到磋商文件的要求；

（5）报价超过本项目最高限价的；

（6）供应商针对同一工程递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的；

（7）未按要求交纳保证金的；

（8）明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（10）不符合磋商文件规定的其他实质性要求的；

（11）违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定。

6、磋商程序：

磋商的全过程分为供应商资格原件审查、响应文件密封情况查验、开启磋商响应文件、响应文件符合性审查、磋商过程、第二次报价及综合评审等阶段。

（1）供应商资格审查:由磋商小组对供应商资格进行审查；

（2）响应文件密封情况查验：采购人、供应商代表共同查验磋商响应文件密封情况；

（3）开启磋商响应文件：依据陕财办采资[2016]53号文件；

（4）响应文件符合性审查：由磋商小组对资格审查合格供应商的响应文件进行符合性审查；

（5）磋商过程、第二次报价及综合评审

①响应文件审查：

磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- ②供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

③磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

④在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

⑤磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

⑥已递交磋商响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

⑦经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

⑧评审时，磋商小组各成员独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

⑨磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

8、终止磋商活动条款

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

（4）采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

9、政策性扣减：

（1）小微企业

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

②在本项目中，若工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业，报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

③中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

- 七、成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商；

（2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告成交结果并发放《成交通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

电话：029-82528801、029-89183511

地址：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

3、采购代理机构不做未成交原因的解释。

- 八、授予合同

1、签订合同

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议；

（3）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；

（4）竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

（5）签订合同后，成交供应商不得将工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 九、代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取。

成交供应商如未按上述规定办理，其磋商保证金不予退还。

- 第四章  合同范本

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

合 同 书

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订时间：年月日

合同范本

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条  工程项目

一、项目名称：渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

二、工程地点：甲方指定地点

三、工程内容：渭南市公安局刑科所改造（二期）包含电气工程、空调部分、气路工程、气体灭火系统、设备部分、通风工程、装修等

四、承包形式：固定总价

第二条  施工依据

一、施工合同；

二、成交通知书；

三、竞争性磋商响应文件及其附件；

四、标准、规范及有关技术文件；

五、图纸

六、工程量清单；

七、工程报价单或预算书；

八、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

第三条  工程期限

一、合同工期：    个月

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

1、在施工中因停电、停水８小时以上；

2、连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

3、停水停电2天以上；

4、因不可抗力的因素。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条  工程价款、结算及付款方式

1、合同总价（大写）：人民币____________

（小写）：¥_________________元

- 2、付款方式：整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。

- 3、合同范围外变更价款调整方式：除本工程设计之外的变更签证，合同总价不予调整。

- 因工程设计发生变化需要变更工程价款按以下条款执行：①合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款②合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由乙方或甲方提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

第五条  建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

第六条  本项目拟派          为项目经理，联系电话：          ，身份证号：            。

第七条  工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第八条  安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条  工程质量保修

一、本工程质量保修期自工程竣工验收合格起算。

二、质保期：工程竣工验收合格之日起    年。

三、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话：            ；乙方保修联系人：           。

第十条  违约责任

- 一、甲方的违约责任：

- 1、未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿因此发生的实际损失；

- 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料与构件积压的实际损失；

- 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任；

- 4、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

- 二、乙方的违约责任：

- 1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的    向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金。

- 2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10%-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程总价款的20%向守约方支付违约金。

第十一条  监督和管理

1.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  附  则

1、项目（项目编号：）的磋商文件、成交通知书、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：供应商（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账    号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日      时    间： 年月日

- 第五章  评审标准

评审总分100分，各分值分配如下：

①技术部分得分A				50分

②商务部分得分B				50分

一、技术部分评审

技术部分评审内容如下表所示：

| 技术部分 评分标准 （50分） | 1.施工方案 | 1-5.0分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.项目经理部组成及劳动力投入 | 1-5.0分 |
|  | 3.施工机械设备及配备情况 | 1-5.0分 |
|  | 4.所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等） | 1-8.0分 |
|  | 5.确保工程质量的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 6.确保安全生产的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 7.确保文明施工及环境保护的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 8.确保工期的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 9.施工进度表或施工网络图 | 1-2.0分 |
|  | 10.施工现场平面布置图 | 1-5.0分 |
| 技术部分A得分为以上各项得分总和。 |  |  |

二、商务部分评审

a供应商的磋商报价超过最高限价资金时，即为废标。

b磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件为无效文件。

c商务部分评审内容如下表所示：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价 （35分） | 价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（35%）×100 |
| 商务响应 （2分） | 经过有效性和符合性审核合格的供应商，对商务要求完全响应磋商文件要求的计2分。 |
| 业绩 （8分） | 提供2018年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同，附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验（评审专家认为有必要时，可以核查合同原件，需要核查合同原件而未提供合同原件的，该业绩不进行计分），每份2分，满分8分。（以合同签订日期为准） |
| 售后服务 （5分） | 完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目实际需求提供实质性承诺（包括但不限于设备维护保养、人员培训方案、响应时间、排障时限等）及保修服务方案，根据响应程度计1-5分。 |
| 商务部分B得分为以上各项得分总和。 |  |

三、供应商总得分=A+B

注：

（1）评审专家打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该专家的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。

（4）若出现综合得分并列时，磋商报价得分高者为第一中标候选人，若磋商报价和技术得分两项得分相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

- 第六章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次磋商工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经甲方批准后方可实施。

四、该工程项目达到国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

- 第七章  工程量清单

- 一、电气部分

- 1.1 1层电气

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL1 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL1-1 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位开关暗装 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 9 |
| 4 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面单相出线位 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 8 |
| 5 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 16 |
| 6 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相三孔插座 2.规格:10A/16A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 7 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 2 |
| 8 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双模块网络插座（内/外） [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 5 |
| 9 | 030206009001 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:微型电机 2.规格:0.18KW [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.系统调试 |  | 台 | 2 |
| 10 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 16 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 86.64 |
| 12 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 23.9 |
| 13 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 55.44 |
| 14 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 41.97 |
| 15 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 16 |
| 16 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 104.41 |
| 17 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 24 |
| 18 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 334.52 |
| 19 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV4mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 304.29 |
| 20 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV6mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 134.85 |
| 21 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:网线 2.导线型号、材质、规格:UTP.6 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 110.88 |
| 22 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 24 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |

- 1.2 3层电气

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3-1 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3-2 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3-3 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3-4 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3-5 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL3 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 15 |
| 8 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |
| 9 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面单相出线位 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 9 |
| 10 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 71 |
| 11 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三相插座 2.规格:25A～380V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 12 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双模块网络插座（内/外） [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 18 |
| 13 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 18 |
| 14 | 030206009001 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:风机盘管 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） |  | 台 | 18 |
| 15 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 117.23 |
| 16 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 153 |
| 17 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 104.43 |
| 18 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:300*200 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 10 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 254.64 |
| 20 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 194.98 |
| 21 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 240.68 |
| 22 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 91.62 |
| 23 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 304.6 |
| 24 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 8 |
| 25 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 8 |
| 26 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 74 |
| 27 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 18 |
| 28 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:风机盘管控制线 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.5 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 98 |
| 29 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1326.73 |
| 30 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV4mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 913.8 |
| 31 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV6mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 329.76 |
| 32 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:网线 2.导线型号、材质、规格:UTP.6 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1232.32 |
| 33 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 59 |
| 34 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*900铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 15 |
| 35 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:软膜天花 2.规格:T5灯管 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | m | 176 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 二、空调部分

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层空调 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 风管部分 |  |  |  |
| 1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:室外机 2.质量:415kg 3.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 2.支架 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030901005001 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:018超薄小巧风管式 2.安装位置:吊顶 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 3 | 030901005002 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:036超薄小巧风管式 2.安装位置:吊顶 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 6 |
| 4 | 030901005003 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:032超薄小巧风管式 2.安装位置:吊顶 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 6 |
| 5 | 030901005004 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:056天花板嵌入式 2.安装位置:吊顶 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030901005005 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:071天花板嵌入式 2.安装位置:吊顶 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 3 |
| 7 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 39.45 |
| 8 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:360*360 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 14 |
| 9 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:回风口 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 18 |
| 10 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1.材质:帆布 2.法兰接口设计要求:有法兰 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 | 3.75 |
|  |  | 冷媒管 |  |  |  |
| 11 | 030601010001 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ6.39 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 59 |
| 12 | 030601010002 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ12.7 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 78.91 |
| 13 | 030601010003 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ9.53 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 34.73 |
| 14 | 030601010004 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ15.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 50.32 |
| 15 | 030601010005 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ19.05 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 9.14 |
| 16 | 030601010006 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ22.23 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 5.52 |
| 17 | 030601010007 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ25.4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 6.62 |
| 18 | 030601010008 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ28.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 35.04 |
| 19 | 030604010001 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ9.53 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 6 |
| 20 | 030604010002 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ19.05 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 4 |
| 21 | 030604010003 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ22.23 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 4 |
| 22 | 030604010004 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ12.7 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 8 |
| 23 | 030604010005 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ25.4 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 3 |
| 24 | 030604010006 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ15.88 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 3 |
| 25 | 030604010007 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ28.58 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 6 |
|  |  | 冷凝水 |  |  |  |
| 26 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DE20 5.连接形式:粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:10mm橡塑防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.水压及泄漏试验 |  | m | 92.97 |
| 27 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料软管 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 18 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 28 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 三、气路工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气路工程 |  |  |  | 专业：工业管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  | 气路管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030601006001 |  | 低压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:优质SS316L不锈钢管材 2.连接形式:焊接 3.规格:1/4” 4.套管形式、材质、规格:钢套管 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.油清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  |  |  | m |  | 153.48 |  |
| 2 | 030601006002 |  | 低压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:优质SS316L不锈钢管材 2.连接形式:焊接 3.规格:1/2” 4.套管形式、材质、规格:钢套管 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.油清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  |  |  | m |  | 190 |  |
| 3 | 030607001001 |  | 低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.连接形式:螺纹 4.型号、规格:1/4” [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 17 |  |
| 4 | 030607001002 |  | 低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:膜片式减压阀 2.材质:不锈钢 3.连接形式:螺纹 4.型号、规格:Φ8 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 17 |  |
| 5 | 030607001003 |  | 低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.连接形式:螺纹 4.型号、规格:1/4” [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 6 | 030607001004 |  | 低压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:双气瓶自动切换装置 2.材质:不锈钢 3.连接形式:螺纹 4.型号、规格:1/4” [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 7 | 030615001001 |  | 管架制作安装 [项目特征] 1.材质:型钢 2.除锈、刷油、防腐设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈及刷油 3.弹簧管架全压缩变形试验 4.弹簧管架工作荷载试验 |  |  |  | kg |  | 272 |  |
|  |  |  | 自控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030212001001 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN15 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  |  | m |  | 340 |  |
| 9 | 030212003001 |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV-11*0.5 2.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 340 |  |
| 10 | 031001002001 |  | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:压力变送器 [工作内容] 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装、刷油 |  |  |  | 台 |  | 10 |  |
| 11 | 031004007001 |  | 数据采集及巡回检测报警装置 [项目特征] 1.名称:气体泄漏浓度报警采集装置 [工作内容] 1.本体安装 2.系统试验 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |
| 12 | 031005011001 |  | 可编程逻辑控制装置（PLC） [项目特征] 1.名称:浓度远程报警控制箱 [工作内容] 1.调试 2.回路调试 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |
| 13 | 031005011002 |  | 可编程逻辑控制装置（PLC） [项目特征] 1.名称:低压报警主机 [工作内容] 1.调试 2.回路调试 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：气路工程 |  |  |  |  | 专业：工业管道工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 施工排水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 施工降水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 其他 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 组装平台 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | 现场施工围栏 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 长输管道施工便道 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 21 |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 22 |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 23 |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 格架式抱杆 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 25 |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气路工程 |  | 专业：工业管道工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气路工程 |  | 专业：工业管道工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 四、气体灭火系统

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气体灭火系统 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030702007003 | 贮存装置 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 32 |
| 2 | 030702007004 | 贮存装置 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |
| 3 | 030705001003 | 点型探测器 烟感探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 |  | 只 | 15 |
| 4 | 030705001002 | 点型探测器 温感探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 |  | 只 | 15 |
| 5 | 030705009001 | 警报装置 放气指示灯 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 14 |
| 6 | 030705009002 | 警报装置 声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 14 |
| 7 | 030705005001 | 报警控制器 报警主机 [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 |  | 台 | 8 |
| 8 | 030705003001 | 按钮 紧急启停 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 | 14 |
| 9 | 030706004001 | 气体灭火系统装置调试 [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 |  | 个 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 五、设备部分

- 5.1 一层设备

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层设备 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 枪支建档室边台 [项目特征] 1.名称:边台 2.规格:6300*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 2 | AB002 | 枪弹测速室边台 [项目特征] 1.名称:边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 3 | AB003 | 枪弹检验室边台 [项目特征] 1.名称:边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 4 | AB005 | 子弹存放、制标室边台 [项目特征] 1.名称:边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 5 | AB007 | 器材充电台 [项目特征] 1.名称:器材充电台 2.规格:1800*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 6 | AB008 | 器材架 [项目特征] 1.名称:器材架 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.0 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重为50 kg。 3）、调整脚：≥M12不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 15 |
| 7 | AB009 | 工作鉴定区边台 [项目特征] 1.名称:工作鉴定区边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 8 | AB010 | 实验凳 [项目特征] 1.名称:实验凳 2.规格:标准 3.参数：PU材质，可升降，带脚踏圈和万向轮 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 6 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 5.2 三层设备

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三层设备 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030804006001 | 制卷室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 2 | 030804006002 | 指纹物理室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 3 | 030804006003 | 指纹化学室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 4 | 030804006004 | 检验室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 5 | AB001 | 制卷室边台 [项目特征] 1.名称:制卷室边台 2.规格:5500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷 轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 6 | AB003 | 工痕特痕实验室边台 [项目特征] 1.名称:工痕特痕实验室边台 2.规格:3000*750*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为四抽三抽二抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 7 | AB004 | 工痕特痕实验室锁具展示台 [项目特征] 1.名称:工痕特痕实验室锁具展示台 2.规格:2000*750*850 3.参数：（1）主体材质：奥松板异形加工烤漆，满箱结构。 （2）箱体均带门，内部带有存储空间； （3）四周为8mm钢化玻璃，可推拉开启； （4）内部配有LED射灯； （5）带有不锈钢螺丝、橡胶底座组合的地脚，高度可调节。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 8 | AB005 | 工痕特痕实验室专用工具台 [项目特征] 1.名称:工痕特痕实验室专用工具台 2.规格:1500*750*1800 3.参数：可放置台钳，台具及吊挂各种痕检工具，配有专业工具架及零件盒，可承受外力冲击300KG |  | 台 | 2 |
| 9 | AB007 | [工作内容] 1.安装 光学检验室边台 [项目特征] 1.名称:光学检验室边台 2.规格:2100*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 10 | AB008 | 光学检验室边台 [项目特征] 1.名称:光学检验室边台 2.规格:1600*750*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为四抽三抽二抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 11 | AB009 | 光学检验室可移动矮台 [项目特征] 1.名称:光学检验室可移动矮台 2.规格:1000*800*400 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 12 | AB011 | 指纹物理室边台 [项目特征] 1.名称:指纹物理室边台 2.规格:5500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 13 | AB012 | 指纹物理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:指纹物理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：台面：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 14 | AB013 | 指纹物理室高温台 [项目特征] 1.名称:指纹物理室高温台 2.规格:2000*850*600 3.参数：采用全钢结构，大理石台面,≥1.0mm厚冷轧板生产，抽屉面板、门面板采用双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 15 | AB014 | 指纹物理室原子吸收罩 [项目特征] 1.名称:指纹物理室原子吸收罩 2.规格:800*600 3.参数：采用≥1.0mm厚304不锈钢制作，具有防火、防潮、耐酸碱、使用寿命长等特点。排气罩根据通风系统的合理搭配，罩面风速可控制在0.2-0.5M/S，排气量为300-600M³/H，能达到使用环境所需要的不同气流水平。基本做到无噪音，房间空气自然流畅 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 16 | AB016 | 指纹化学室边台 [项目特征] 1.名称:指纹化学室边台 2.规格:5500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 17 | AB017 | 指纹化学室试剂架 [项目特征] 1.名称:指纹化学室试剂架 2.规格:4600*300*700 3.参数：1）、钢制试剂架材料要求：支架采用≥2.0mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的 工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃，并配有不锈钢护栏，防止物品滑落。 2）、钢制试剂架功能配置：电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 18 | AB018 | 指纹化学室滴水架 [项目特征] 1.名称:指纹化学室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱，耐腐蚀 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 19 | AB019 | 指纹化学室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:指纹化学室洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色，鲜明、科学 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 20 | AB020 | 指纹化学室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:指纹化学室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 21 | AB021 | 指纹化学室边台 [项目特征] 1.名称:指纹化学室边台 2.规格:2500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 22 | AB023 | 检验室边台 [项目特征] 1.名称:检验室边台 2.规格:5300*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 23 | AB027 | 器材存放室器材充电台 [项目特征] 1.名称:器材存放室器材充电台 2.规格:1800*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 24 | AB028 | 器材存放室器材器材架 [项目特征] 1.名称:器材存放室器材器材架 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.0 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重为50 kg。 3）、调整脚：≥M12不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 12 |
| 25 | AB029 | 仪器暂存室边台 [项目特征] 1.名称:仪器暂存室边台 2.规格:4000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 26 | AB030 | 仪器暂存室货架 [项目特征] 1.名称:仪器暂存室货架 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.2 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重为50 kg。 3）、调整脚：≥M12不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 8 |
| 27 | AB032 | 耗材存放室货架 [项目特征] 1.名称:耗材存放室货架 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.2 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重为50 kg。 3）、调整脚：≥M12不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性 化。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 8 |
| 28 | AB033 | 大型物证照相室中央台 [项目特征] 1.名称:大型物证照相室中央台 2.规格:3000*1600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 29 | AB034 | 大型物证照相室边台 [项目特征] 1.名称:大型物证照相室边台 2.规格:3000*750*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为四抽三抽二抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 30 | AB035 | 大型物证照相室可移动矮台 [项目特征] 1.名称:大型物证照相室可移动矮台 2.规格:1000*800*400 3.参数：台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 31 | AB036 | 大型物证照相室电子干燥柜 [项目特征] 1.名称:大型物证照相室电子干燥柜 2.规格:标准 3.参数：开机自检测试，有断电记忆功能，不因断电而使设定值改变。 吸湿主机壳体采用Nylon 66材质，耐热可达9级（260 C）。 低耗电、无声、无热效应、无磁害、高脱水除湿效果。 除湿机芯采用稳压电路设计，自动循环控制，记忆合金分子筛高效率除湿系统 微电脑全自动控制吸排湿循环，分子筛吸湿材料可半永久使用，不需更换耗材 采用高精度湿度传感器，使用两组七段数字显示器，独立显示目前箱内温度及湿度，便于发现异常后及时处理。 工业专用分离式设计，可灵活拆卸温湿度仪表，易于做温湿度感测器的仪器校正。 柜体采用≥1.0 mm 强化钢板，粉体防蚀涂敷，膜厚90 um以上，硬度达1H以上，耐刮伤耐碰。可按用户要求采用防静电烤漆和防静电轮，以预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象。 气密度好，可避免漏气产生能源浪费情形。 强化的柜体结构及特制耐承重层板，层板可载重150公斤以上，且拆卸方便。 中央支柱及隔板可以活动更换，易于置放大型物品。 可根据需要配备湿度报警系统、柜门警报器、杀菌臭氧系统、空气净化系统、活动层板、4毫米钢化玻璃 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 32 | AB037 | 大型物证照相室电动幕布 [项目特征] 1.名称:大型物证电动幕布 2.规格:标准 3.参数：可视角度<120度；影像自然清晰，色泽柔和，长时间观看不会疲劳，有利于视力保护；具有高亮度，色彩还原性好，视觉效果 好；白塑布要求防火、防水、防霉、防皱、防静电等；幕布垂直度好，不卷边，不发黄；管内有弹簧自锁装置,可以使幕布停留在任一位置而锁住，收放自然；结构紧凑，安装在室内不影响整体布局，外壳采用静电喷粉白色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 33 | AB040 | 声纹采集室边台 [项目特征] 1.名称:声纹采集室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 34 | AB041 | 声纹采集室边台 [项目特征] 1.名称:声纹采集室边台 2.规格:1200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材 料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 35 | AB042 | 录音室边台 [项目特征] 1.名称:录音室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 36 | AB043 | 录音室边台 [项目特征] 1.名称:录音室边台 2.规格:1200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材 料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 37 | AB044 | 录音室角柜 [项目特征] 1.名称:录音室角柜 2.规格:1050*1050*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 38 | AB045 | 实验凳 [项目特征] 1.名称:实验凳 2.规格:标准 3.参数：PU材质，可升降，带脚踏圈和万向轮 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 26 |
| 39 | AB046 | 受理台 [项目特征] 材质：内木工板外贴奥松板,铝塑板包边； 规格：L*600mm*800mm [工作内容] 1.安装 |  | m | 4.5 |
| 40 | AB047 | 声纹采集室角柜 [项目特征] 1.名称:声纹采集室角柜 2.规格:1050*1050*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐硫酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕：符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能：符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，最初耐磨点≥1400r。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门、单门单抽等变化结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 41 | AB048 | 大型物证照相室摄影棚 [项目特征] 1.名称：大型物证照相室摄影棚 2.规格：标准 3.参数：整体设备包括全自动背影装置（按采购人提供的面积确定），摄影灯光为吊挂式可自由滑动包括五台金贝闪光灯（≥150W）（其中两台配戴二甲柔光灯罩）,吊臂，接收器等附件。 [工作内容] 1.安装 |  | m | 1 |
| 42 | AB049 | 光学检验室电子干燥箱 [项目特征] 1.名称:光学检验室电子干燥箱 2.规格:500*600*1000 3.参数：开机自检测试，有断电记忆功能，不因断电而使设定值改变。 吸湿主机壳体采用Nylon 66材质，耐热可达9级（260 C）。 低耗电、无声、无热效应、无磁害、高脱水除湿效果。 除湿机芯采用稳压电路设计，自动循环控制，记忆合金分子筛高效率除湿系统 微电脑全自动控制吸排湿循环，分子筛吸湿材料可半永久使用，不需更换耗材 采用进口高精度湿度传感器，使用两组七段数字显示器，独立显示目前箱内温度及湿度，便 于发现异常后及时处理。 工业专用分离式设计，可灵活拆卸温湿度仪表，易于做温湿度感测器的仪器校正。 柜体采用≥1.0 mm强化钢板，粉体防蚀涂敷，膜厚90 um以上，硬度达1H以上，耐刮伤耐碰。可按用户要求采用防静电烤漆和防静电轮，以预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象。 气密度好，可避免漏气产生能源浪费情形。 强化的柜体结构及特制耐承重层板，层板可载重150公斤以上，且拆卸方便。 中央支柱及隔板可以活动更换，易于置放大型物品。 可根据需要配备湿度报警系统、柜门警报器、杀菌臭氧系统、空气净化系统、活动层板、4毫米钢化玻璃 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 六、通风工程

- 6.1 1层通风

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层通风 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:1层送排风机 2.规格:3.0F 风量（630~1900m3/h），风压(240~170Pa)，功率（0.18KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 2 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D250 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 12.9 |
| 3 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D160 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 19.79 |
| 4 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |
| 5 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 6 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 6.1 3层通风

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层通风 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:3层离心风机 2.规格:4KW 风量（6840~12170m3/h），风压(1230~710Pa)，功率（4KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 2.周长或直径:2米以内 3.板材厚度:6mm 4.接口形式:焊接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，2遍防锈漆2遍，调和漆 [工作内容] 1.制作、安装 2.保护层及支架、法兰除锈、刷油 |  | m2 | 38.74 |
| 3 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D200 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 1.7 |
| 4 | 030902005003 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D160 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 5.67 |
| 5 | 030902005004 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:110 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 4.6 |
| 6 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ160 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 7 | 030903001002 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:PP电动风量调节阀 2.规格:φ315 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 8 | 030903001003 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:400*320 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 9 | 030903021001 | 活性炭吸附箱 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:1500*1500*1000 3.除锈、刷油、防腐设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 |  | 台 | 1 |
| 10 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 七、装修

- 7.1 拆除工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |
| 1 | B:0001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m3 | 5.92 |
| 2 | B:0002 | 原玻璃隔断拆除 [项目特征] 1.10mm厚钢化玻璃隔断拆除，含玻璃门 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 38.3 |
| 3 | B:0003 | 木门拆除 [项目特征] 1.规格：900mm*2100 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 樘 | 2 |
| 4 | B:0004 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：1000*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 2 |
| 5 | B:0005 | 受理台拆除 [项目特征] 1.服务台尺寸：11310mm*800mm*600mm 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m | 11.31 |
| 6 | B:0006 | 地面拆除 [项目特征] 1.800*800地砖拆除 2.30厚结合层拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 206 |
| 7 | B:0007 | 原有吊顶拆除 [项目特征] 1.纸面石膏板吊顶拆除 2.龙骨架拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 206 |
| 8 | B:0008 | 原有乳胶漆墙面铲除 [项目特征] 1.铲除原有乳胶漆墙面面层及腻子 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 224.27 |
| 9 | B:0039 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.轻钢龙骨纸面石膏板隔墙墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 37.08 |
|  |  | 二层 |  |  |  |
| 10 | B:0040 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m3 | 7.78 |
| 11 | B:0042 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：900*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 2 |
| 12 | B:0043 | 轻钢龙骨纸面石膏板拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 167.17 |
| 13 | B:0045 | 原有吊顶拆除 [项目特征] 1.轻钢龙骨600*600矿棉板吊顶 2.龙骨架拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 35.38 |
| 14 | B:0046 | 原有乳胶漆墙面基层处理 [项目特征] 1.原有乳胶漆墙面面层及腻子 2.垃圾外运 [工程内容] 1.打磨 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 1729.5 |
|  |  | 三层 |  |  |  |
| 15 | B:0009 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m3 | 79.36 |
| 16 | B:0010 | 木门拆除 [项目特征] 1.规格：900mm*2100 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 樘 | 29 |
| 17 | B:0011 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：900*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 3 |
| 18 | B:0012 | 轻钢龙骨纸面石膏板拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 170.91 |
| 19 | B:0013 | 地面拆除 [项目特征] 1.800*800地砖拆除 2.30厚结合层拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 19 |
| 20 | B:0014 | 原有吊顶拆除 [项目特征] 1.轻钢龙骨600*600矿棉板吊顶 2.龙骨架拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 657.84 |
| 21 | B:0015 | 原有乳胶漆墙面铲除 [项目特征] 1.铲除原有乳胶漆墙面面层及腻子 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 549.85 |
| 22 | B:0016 | 墙面剔除墙砖及找平层 [项目特征] 1.铲除原墙面瓷片及基层 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 48.18 |
| 23 | B:00017 | 原有台盆拆除 [项目特征] 1.台面及钢支架拆除 2.台盆拆除 3.卫生洁具拆除 4.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 套 | 4 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.1 |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.2 |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.3 |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.4 |  | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.5 |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3.1 |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3.2 |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3.3 |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3.4 |  | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3.5 |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4.1 |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4.2 |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4.3 |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4.4 |  | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4.5 |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 三 |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 7.2 装修工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 一层装修 |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 1 | 010304001001 | 砌块墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Mb5专用配套砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 |  | m3 | 41.76 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 2 | 020102000001 | 地砖楼面 [项目特征] 1.面层米色黄地砖800*800，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内渗建筑胶） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内渗建筑胶） 4.水泥浆一道（内渗建筑胶） [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 171 |
| 3 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.塑料粘结剂粘贴600X600X30mm橡胶阻尼地板 2.20厚1：2.5水泥砂浆压光 3.水泥浆一道（内渗建筑胶） [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 35.06 |
| 4 | 020105000001 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.基层材料品种、规格、品牌、颜色15mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色1mm304不锈钢板 [工程内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 | 1.62 |
| 5 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 15.4 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 6 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:加气混凝块 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 416.71 |
| 7 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.50*100*2.5@600镀锌方管，内用玻璃棉填实 2.5.0mm厚钢板 3.2.0mm厚橡胶阻尼板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 7.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 14.52 |
| 8 | 020207001002 | 防跳弹吸音板 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，内用玻璃棉填实 2.基层材料品种、规格、品牌、颜色15mm防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色15mm吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 40.68 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 9 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600方型铝扣板 3.面层150m海绵劈尖 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 35.06 |
| 10 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 171 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 11 | 020401003001 | 实木复合烤漆门 [项目特征] 1.门类型:成品套装门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 12 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:甲级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 5 |
| 13 | 020402006002 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:丙级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 1 |
| 14 | 020402006003 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:丙级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 1 |
| 15 | 020402006004 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:甲级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1200*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 1 |
| 16 | 020403003001 | 电动卷帘门 [项目特征] 1.门类型：电动卷帘门 2.门规格:6530*3000 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 漆 |  | 樘 | 1 |
| 17 | 020406001001 | 防弹玻璃观察窗 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:防弹玻璃观察窗 2.嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | m2 | 2.1 |
| 18 | 020408000001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.刷环保型乳胶漆三遍 2.刮防水腻子遍数:二遍 3.石膏板面层 4.15mm厚木工板 5.木基层刷防火涂料二遍 [工程内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 4.9 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 19 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮防水腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮防水腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮防水腻子 3.刷面层 |  | m2 | 339.6 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 20 | B:0001 | 织布窗帘，避光 |  | m2 | 40.35 |
|  |  | 二层装修 |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 21 | 020105000003 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.基层材料品种、规格、品牌、颜色15mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色1mm304不锈钢板 [工程内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 | 2.23 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 22 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:加气混凝块、轻钢龙骨石膏板 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 1729.5 |
| 23 | 020207001006 | 装饰板墙面 1.龙骨：70系列隔墙轻钢镀锌龙骨 2.基层：面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm细木工板（刷防火涂料两遍） 3.面层：9.5mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 34.68 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 24 | 020302001010 | 木梁 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:1500mm50x50木龙骨 3.基层材料品种：15mm木夹板，刷防火涂料两遍。 4.面层：9.5mm石膏板面层 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板贴合 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m | 137 |
| 25 | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600微孔铝扣板吊顶 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 118.2 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 26 | 020401003003 | 实木复合烤漆门 [项目特征] 1.门类型:成品套装门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 27 | 020408000003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.刷环保型乳胶漆三遍 2.刮防水腻子遍数:二遍 3.石膏板面层 4.15mm厚木工板 5.木基层刷防火涂料二遍 [工程内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 22.28 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 28 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮防水腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮防水腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮防水腻子 3.刷面层 |  | m2 | 1729.5 |
|  |  | 三层装修 |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 29 | 010302001001 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 0.51 |
| 30 | 010302001002 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 4.32 |
| 31 | 010304001002 | 加气块砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.加汽块砌体品种、规格、强度等级:蒸压灰 砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 28.21 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 32 | 010703002001 | 地面涂膜防水 [项目特征] 1.15.厚聚胺脂涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 10.58 |
| 33 | 010703002002 | 墙面涂膜防水 [项目特征] 1.15.厚聚胺脂涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 15.6 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 34 | 020102000002 | 地砖楼面 [项目特征] 1.面层300X300防滑地砖 ，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内渗建筑胶） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内渗建筑胶） 4.水泥浆一道（内渗建筑胶） [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 10.58 |
| 35 | 020102002002 | PVC卷材地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.0mmPVC卷材地板 2.自流平:5mm水泥自流平 3.40mm厚1:3水泥砂浆找平 4.10mm素水泥膏 素水泥浆结合层一遍 [工程内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 571.79 |
| 36 | 020105000002 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.基层材料品种、规格、品牌、颜色15mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色1mm304不锈钢板 [工程内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 | 2.23 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 37 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:加气混凝块 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 1000.79 |
| 38 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙砖规格：300X600 厚度9mm 2.砂浆类型：水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 |  | m2 | 96 |
| 39 | 020207001003 | 吸音板 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格、品牌、颜色15mm防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色15mm吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 40.68 |
| 40 | 020207001004 | 装饰板墙面 1.龙骨：70系列隔墙轻钢镀锌龙骨 2.基层：面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm细木工板（刷防火涂料两遍） 3.面层：4mm铝塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 15.23 |
| 41 | 020209001001 | 隔断 1.铝型材规格：50*100 厚度2mm 2.玻璃类型：12mm钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 189.88 |
| 42 | 020207001007 | 装饰板墙面 1.龙骨：70系列隔墙轻钢镀锌龙骨 2.基层：面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm细木工板（刷防火涂料两遍） 3.面层：9.5mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 20.82 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 43 | 020302001003 | 木梁 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:1500mm50x50木龙骨 3.基层材料品种：15mm木夹板，刷防火涂料两遍。 4.面层：9.5mm石膏板面层 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板贴合 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m | 137 |
| 44 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600微孔铝扣板吊顶 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 432.15 |
| 45 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*900方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 57.96 |
| 46 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 6.54 |
| 47 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：4.0mm铝塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 23.1 |
| 48 | 020302001008 | 软膜天花 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.灯槽基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：防火PVC白色软膜 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 22.18 |
| 49 | 020302001009 | 天棚吊顶（跌级） [项目特征 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.面层: 9.5mm双层石膏板 3.乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 52.65 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 50 | 020401003002 | 实木复合烤漆门 [项目特征] 1.门类型:成品套装门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 51 | 020402001001 | 铝合金边框玻璃门 [项目特征] 1.门类型:50x100x2mm铝型材 2.规格¦：1000*2100 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，门锁，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 15 |
| 52 | 020402001002 | 铝合金边框玻璃门 [项目特征] 1.门类型:50x100x2mm铝型材 2.规格¦：1600*2100 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，门锁，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 1 |
| 53 | 020402006005 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:乙级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 2 |
| 54 | 020402007001 | 钢质防火门 [项目特征] 1.门类型:丙级防火门 2.框材质、外围尺寸:600*18100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 2 |
| 55 | 020408000002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.刷环保型乳胶漆三遍 2.刮防水腻子遍数:二遍 3.石膏板面层 4.15mm厚木工板 5.木基层刷防火涂料二遍 [工程内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 92.28 |
| 56 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.材质、规格、颜色:18mm厚人造石英石，300mm宽,双面加厚圆弧封边 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.石英石的制作、安装 |  | m2 | 38.55 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 57 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮防水腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮防水腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮防水腻子 3.刷面层 |  | m2 | 1333.02 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |
| 58 | 020607002001 | 20mm亚克力字 [项目特征] [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 |  | 项 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

实验室配置：

一、实验室对平面布局的基本要求：

1、单人单面的工作空间中：走道间距为4英尺，约1200mm；置物高度为5英尺，约1500mm；操作间隙为2.5英尺，约750mm；

2、双人双面的工作空间中：走道间距为5英尺，约1500mm；置物高度为5英尺，约1500mm；操作间隙为2.5英尺，约750mm；

3、实验工作台与安全设备的走道间距为6英尺，约1800mm；

4、安全设备间的走道间距为6英尺。

二、实验室对自身的基本要求：

1、实验室的采光：一般来说，一仪器应该朝向西北向，便于恒温恒湿控制；

2、实验室的空气调节：合理的排风速率及补风量对实验室工作人员的健康和实验数据的准确性是很重要的；实验室化学有机合成有毒物R1生物医药物理次/小时6-20 15-18 20-30 15-30 5-30 5-10 3-8

3、实验室的水电：合理的实验室水电布局系统是实验室规划设计的重要依据；实验室的电、水、气等配管方式，在实验室设计时是非常重要的，必须根据实验室内容和建筑形式(高层或平房)，以及将来扩充、安全、经费、功能等进行综合考虑。我们通过大量的实践，可以提供比较佳配管系统的设计与施工。

4、实验室走廊及门窗的尺寸要求：走廊宽度应5英尺，门框尺寸(宽*高)：3英尺*7英尺(国内900mm*2000mm)。

- 注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

- 第八章  图纸（另册）

- 第九章  竞争性磋商响应文件格式

- 磋商响应文件编制说明：

1、各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。

2、磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。

目  录

A、商务部分

第一部分   竞争性磋商响应函

第二部分   报价一览表

第三部分   工程量清单报价表

第四部分   法定代表人身份证明书和授权委托书

第五部分   供应商资格声明文件

第六部分   供应商资格证明文件

第七部分   业绩证明文件

第八部分   供应商承诺书

第九部分   磋商保证金交纳凭证

第十部分   政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 附件（如有）

- B、技术部分

C、电子文档

- A、商务部分

政府采购项目 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-010

政采-渭南市-2021-00020

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：     商务部分     .

供应商名称：              （公     章）

法定代表人或被授权委托人    （签字或盖章）

时      间：                            .

目   录

第一部分  竞争性磋商响应函                                     （页码）

第二部分  报价一览表                                           （页码）

第三部分  工程量清单报价表                                     （页码）

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书                     （页码）

第五部分  供应商资格声明文件                                   （页码）

第六部分  供应商资格证明文件                                   （页码）

第七部分  业绩证明文件                                         （页码）

第八部分  供应商承诺书                                         （页码）

第九部分  磋商保证金交纳凭证                                   （页码）

- 第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书         （页码）

- 第十一部分  附件（如有）                                        （页码）

- 第一部分  竞争性磋商响应函

致     （采购代理机构）：

1、根据你方的                  竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知前附表、供应商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)       （人民币）元（小写）¥     元，其中措施项目费     元，（安全及文明施工费    元）的工程总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证工期       个月，保证工程质量等级达到      。

4、我方本工程项目经理        。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方的投标有效期为从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起计    日历日。

8、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。

注：（1）工程总报价应与已标价工程清单的报价汇总表数字一致。

（2）精确到元.角.分。

供 应 商：                           （公      章）

单位地址：                                       .

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）

邮 政 编 码：        电话：         传真：       .

日       期：           年          月         日

- 第二部分  报价一览表

项目名称：渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

项目编号：政采-渭南市-2021-00020、XHLJZC-WN2021-010

供 应 商：

报价单位：人民币  元

| 项目名称 | 工程总报价 （元） | 工 期 （月） | 质量标准 （合格∕不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价（大写）： |  |  |  |  |

注：工程总报价包括人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件 （响应/不响应） | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 3个月 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 整个项目竣工验收合格并开具全额发票后支付合同总价的97%，合同总价3%的余款作为质保金，质保金在质保期满后若工程无质量问题且无索赔争议一个月内一次性无息支付。 |  |  |
| 4 | 合同条款 | 第四章 合同范本 |  |  |
| 5 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日 起2年 |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

注：

1.响应说明填写：若优于磋商要求的内容具体填写。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第三部分  工程量清单报价表

- 一、报价编制说明

编制依据

1、2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及其相关文件；

2、竞争性磋商文件中提供的工程量清单；

3、现场勘察情况；

4、当地市场材料信息；

5、本公司类似工程施工定额、企业自身技术、设备等情况；

6、广联达计价软件版本号：6.1200.23.104

二、报价表统一格式

1、工程投标总价

2、投标报价说明

3、单项工程造价汇总表

4、单位工程造价汇总表

5、分部分项工程量清单计价表

6、措施项目清单计价表

7、其他项目清单计价表

8、规费、税金项目清单计价表

9、工程量清单综合单价分析表

10、主要材料价格表

1、工程总价

项目

投标总价

工程总价(小写)：__________________________________

(大写)：__________________________________

工期：____________________________

供应商：                                 (公      章)

法定代表人或被授权委托人：               (签字或盖章)

编  制  人：                 (造价人员签字或盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

2.投标报价说明

1、本报价依据本工程磋商文件的供应商须知、合同文件、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2、本工程量清单计价表中的工程量是按采购人所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标,施工中出现的工程量差异同意按磋商文件规定的办法进行结算。

3、工程量清单计价表中所填入的单价和合价,为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）和磋商文件要求及市场价格计算（有采购人指定的按指定的按指定价计算）确定的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和竞争性磋商文件规定,结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4、广联达计价软件版本号：6.1200.23.104

5、本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、供应商投标报价需要说明的其它事项。

3、单项工程造价汇总表

| 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 电气部分 |  |
| 2 | 空调工程 |  |
| 3 | 气路工程 |  |
| 4 | 气体灭火系统 |  |
| 5 | 设备部分 |  |
| 6 | 通风工程 |  |
| 7 | 装修 |  |
|  | 合 计 |  |
| 总报价(大写)： |  |  |

4、单位工程造价汇总表

工程名称：                           专业：                       第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 造 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| ... |  |  |
| 合计 |  |  |

5、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                          专业                         第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

6、措施项目清单计价表

工程名称：                          专业                       第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

7、其他项目清单计价表

工程名称：                     专业                            第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

8、规费、税金项目清单计价表

工程名称：                      专业                             第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |

9、工程量清单综合单价分析表（投标时可只提供电子版）

工程名称：                                     专业：                                                   第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  | 合 计 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风 险 | 管理费 | 利 润 |  |

| 10、主要材料价格表 工程名称： 专业 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称、品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：                           .

单位性质：                             .

地    址：                             .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：        .

系                                             的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：      年     月    日

（注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止）

- 第五部分  供应商资格声明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |  |
| 是否被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 净资产 | 万元 | 职工总数 | 人 |  |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供  应  商：                （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

电话号码：                              .

传    真：                              .

日    期：          年       月       日

- 第六部分  供应商资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）提供建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（原件或加盖公章的复印件）

（3）提供有效的施工企业安全生产许可证；（原件或加盖公章的复印件）

（4）项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；（原件或加盖公章的复印件）

（5）提供2019年经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（原件或加盖公章的复印件）

（6）提供2020年6月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

- 第七部分  业绩证明文件

供应商名称：                        采购项目编号：               .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 完成日期 | 质量 | 金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2018年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验（评审专家认为有必要时，可以核查合同原件，需要核查合同原件而未提供合同原件的，该业绩不进行计分）。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

- 第八部分  供应商承诺书

致    （采购代理机构）：

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读了《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库[2016]125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第九部分  磋商保证金交纳凭证

鉴于            （供应商）于    年    月    日参加          项目的竞争性磋商。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额      元的责任。

磋商保证金在投标有效期内保持有效。

磋商保证金证明（供应商交纳凭证复印件）

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第十部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购磋商小组进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购磋商小组或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的磋商要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                  （公      章）

法定代表人或被授权委托人：                  （签字或盖章）

地    址：                               .

邮    编：                               .

电    话：                               .

- 第十一部分  附件（如有）

- 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：非小型、微型企业可不填写此表。

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

- B、技术部分

政府采购项目 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2021-010

政采-渭南市-2021-00020

渭南市公安局刑科所改造（二期）项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

磋商响应文件内容：      技术部分       .

供应商名称：                （公     章）

法定代表人或被授权委托人      （签字或盖章）

时      间：                              .

目 录

第一部分  施工方案                                      （页码）

第二部分  项目经理部组成及劳动力投入                    （页码）

第三部分  施工机械设备及配备情况                        （页码）

第四部分  所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等）（页码）

第五部分  确保工程质量的技术组织措施                    （页码）

第六部分  确保安全生产的技术组织措施                    （页码）

第七部分  确保文明施工及环境保护的技术组织措施          （页码）

第八部分  确保工期的技术组织措施                        （页码）

第九部分  施工进度表或施工网络图                        （页码）

第十部分  施工现场平面布置图                            （页码）

- C、电子文档

必须提供电子文档（供应商所提供的电子版磋商响应文件必须能够打开，内容必须与文字磋商响应文件内容一致。）

- 第十章  磋商保证金退还申请表

| - 申请退款单位名称 | - （加盖公章） |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 项目编号 |  |
| - 开标日期 |  |
| - 保证金交纳金额 |  |
| - 应退保证金金额 | - 大写： |
|  | - 小写： |
| - 收款单位名称 |  |
| - 收款单位开户银行 |  |
| - 收款单位账号 |  |
| - 收款单位联系方式 |  |
| - 采购代理机构审核 |  |
| - 注： - 1.本表仅用于供应商退还保证金时使用。 - 2.请供应商在递交竞争性磋商响应文件的同时向采购代理机构工作人员单独递交本表，以便尽快退还供应商的保证金。 |  |