- 建设项目环境影响报告表

项目名称：陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程

建设单位（盖章）：    陕投澄城新能源有限公司

编制单位：陕西中绿源环境科学技术研究所有限公司

编制日期：            2023年3月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李佳东 | 联系方式 |  | 18829347691 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市澄城县（区）尧头镇乡（街道） |  |  |  |
| 地理坐标 | （起点：北纬35度9分17.367秒，东经109度51分23.886秒 终点：北纬35度8分15.241秒，东经109度55分27.071秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161、输变电工程中的其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 占地面积：548m2 临时占地：4058m2 线路长度：7.678km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 1930 | 环保投资（万元） | 85 |  |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求需设置电磁环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本工程符合国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月2日国务院国发〔2005〕40号）中提出的“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的原则。本工程属于“陕投澄城农光互补项目”的配套输变电项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号，2021年12月30日修正）“第一类 鼓励类”中“四、电力 10、电网改造与建设，增量配电网建设”项目及“五、新能源 1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”的配套项目，项目建设符合国家产业政策要求。 2、其他政策符合性分析 表1-1 项目涉及相关政策概要情况 序号; 相关规划及规划内容概要; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 1; 第四十九章 加快推动绿色低碳发展提高绿色发展水平。 ......深入推进能源生产和消费革命，因地制宜建设分布式能源微网，充分挖掘可再生能源应用场景，不断提高新能源在能源消费中比重。.....; 该工程由陕投澄城新能源有限公司建设；工程的建设可以满足不断增长的负荷需求，提高供电质量和供电可靠性，优化区域电网结构，促进地方经济的发展，提升发展保障能力。; 符合. - 2; 第十二章 提升能源产业高端化水平建设清洁能源保障供应基地。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。按照风光火储一体化和源网荷储一体化开发模式，优化各类电源规模配比，扩大电力外送规模。到2025年，电力总装机超过13600万千瓦，其中再生能源装机6500万千瓦。; 该工程由陕投澄城新能源有限公司建设；项目属于光伏发电项目的配套工程，本项目的建设可提高清洁能源占比，扩大电力外送规模。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 3; 第三章 做实做强做优实体经济构建特色现代产业体系 ......新能源产业，围绕光伏、风电、地热能、生物质、氢能等五大领域，加快构建新型能源产业体系。...... 清洁能源基地项目。以韩城、白水、澄城、大荔、蒲城、潼关、华州为主，大力发展光伏、风电、生物质发电产业。; 本项目属于光伏发电配套工程，项目位于澄城县，有利于渭南地区新能源产业发展和调整能源结构，增加新能源占比。; 符合. - 4; 新能源产业。围绕光伏、风电、地热能、生物质氢能等五大领域，加快构建新型能源产业体系。(一)清洁能源基地项目。以韩城、白水、澄城、大荔、蒲城、潼关、华州为主，大力发展光伏、风电、生物质发电产业。实施白水、澄城、大荔、蒲城等集中式光伏电站项目。; 本项目位于渭南市澄城县，项目属于光伏发电配套工程，本项目的建设可有效推进澄城县光伏发电能源开发布局。; 符合. 《澄城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》. - 5; 加快实施新一轮电网改造升级工程，消除电网薄弱环节，扩大电网覆盖面，提高电力供应的安全性、可靠性和智能性，建设完成庄头、尧头、刘家洼和交道四座110kV变电站......推进清洁能源低碳转型，因地制宜发展光伏、风电、生物质发电等新能源。; 本项目属于光伏发电配套工程，项目配套变电站位于尧头镇，本项目的建设可推进清洁能源低碳发展。; 符合. 《输变电建设项目环境保护技术要求》. - 6; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目选址选线符合生态保护红线管控要求，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. - 7; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目架空输电线路选址选线过程避让了以居住等为主要功能的区域，并采取了措施，减少了电磁和声环境的影响。; 符合. - 8; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路避让了集中林区，减少了林木砍伐，保护了生态环境。; 符合. - 9; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目输电线路因地制宜选择了线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数等内容。; 符合. 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010). - 10; 路径选择应避开军事设施、大型工况企业及重要设施等，符合城镇规划；路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路，充分使用现有的改善交通条件，方便施工和运行。; 本项目输电线路避开了军事设施、大型工况企业等，符合城镇规划；本项目主要靠近一般公路，采用一般公路运输建设材料。; 符合. 国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号）. - 11; 各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目；; 本项目属于光伏发电配套项目，项目输电线路杆塔基础用地为一般农用地，未占用基本农田。; 符合. - 12; 对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；; 符合. 《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）. - 13; 一、各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域；; 本项目属于光伏发电项目配套项目，位于陕西省渭南市澄城县尧头镇，项目用地范围内全部为一般农田，不涉及禁止建设区域与限制建设区域，不占用林地。; 符合. 二、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；. 三、对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质；. 四、光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。. 《渭南市电网规划》. - 14; 进一步完善330千伏骨干网架，加快110千伏电网建设，加强城区电力通道建设，提高城区供电能力。; 本项目属于光伏发电项目配套项目，建成后接入渭南市电网，有助于减轻区域供电压力，优化网架结构。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》. - 15; 全面实施存量煤电机组热电联产改造，降低企业用能成本，强力推进集中供热和“热-电-冷”三联供，继续做好光伏领跑者项目，加快建设渭南黄土旱塬低风速开发应用示范基地。; 本项目由陕投澄城新能源有限公司建设，作为光伏发电的配套工程，项目的建设可以保障光伏发电能安全、顺利的送出，促进地方构建新型能源产业体系进程。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关政策的要求。 3、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市澄城县尧头镇，项目评价范围内不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 本项目所在区域环境质量状况较好，项目运营期无废水、废气及固废产生，噪声及电磁辐射均满足排放标准要求，因此，建设项目未触及环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目运营期不使用原辅料，仅进行定期巡检维护，故不触及资源利用上线。. 环境准入负面清单; 本项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》内。. 根据渭南市生态环境局出具的《关于陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程“三线一单”对照分析的复函》（渭环函【2023】17号），项目与“三线一单”符合性见表1-3。 |

表1-3  拟建项目与渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积/长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南市 | 澄城县 | 陕西省渭南市澄城县重点管控单元3 | 水环境城镇生活污染重点管控区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | （1）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“5.1水环境城镇生活污染重点管控区的空间布局约束”； （2）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“5.2水环境农业污染重点管控区的空间布局约束”。 | 7.678km |
|  |  |  |  |  |  | 污染排放管控 | （1）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“5.1水环境城镇生活污染重点管控区的污染排放管控”； （2）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“5.2水环境农业污染重点管控区的污染排放管控”。 |  |

表1-4  关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区准入要求对比分析表（1）

| 适用范围 |  | 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 空间布局约束 | 1.临渭、华州、华阴、潼关四县市区秦岭保护区域，全面加强水源涵养、水土保持、生物多样性保护，构筑渭南市南部生态安全带。 2.合阳、澄城、白水、蒲城、富平五县黄龙山-桥山区域，以生态恢复和水土流失综合治理为主，构筑渭南市北部生态安全带。 3.京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。 4.连霍高速沿线：以临渭、华州、华阴、潼关四县市区为主，依托山水生态环境及钼、黄金资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展高端装备、生物医药等产业，突出发展文化旅游、现代设施农业、健康养老产业，培育发展电子信息、数字产业和应急产业等。 5.渭南中心城区、富阎产业合作区以现代服务业、先进制造业为主。 6.北洛河沿线重点发展生态型特色农业和农副产品加工业。 7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。 8.严控“两高”项目准入。 | 1、本项目位于澄城县，不涉及秦岭保护区域； 2、本项目位于澄城县，项目在建设过程中采取了水土流失措施及生态恢复措施； 3、本项目属于光伏发电配套项目，属于节能环保产业，可有效推动澄城县节能发展； 本项目位于渭南市澄城县尧头镇，项目属于光伏项目的配套项目，本项目的建设可加快新型能源的发展应用，本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  | 污染排放管控 | 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。 2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。 3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。 4.以有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业为重点，开展重点污染源及周边区域土壤污染风险管控；高效安全使用化肥农药；加大畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用和无害化处理。 5.推进金、钼等尾矿及工业副产石膏、冶炼和煤化工废渣等工业固体废弃物综合利用。 6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。 | 本项目属于光伏项目的配套项目，项目运营期无废气废水产生，故对环境的影响较小，本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.完善市县镇生态环境统筹协调机制，健全突发环境事件快速响应机制。 3.加强饮用水水源地环境风险管控。 4.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。 5.以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点加强环境风险防控。 | 本项目不涉及环境风险。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 1.到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右。 2.到2025年，单位国内生产总值用水量降幅达到15%（相对于2020年)，城市再生水利用率达25%以上，县城再生水利用率达到20%以上。 | 本项目属于光伏项目的配套项目，项目建设运营后可加快新型能源的发展应用，从而达到减碳的目的。本项目无废水产生。 | 符合 |
| 5.重点管控单元 | 5.1水环境城镇生活污染重点管控区 | 空间布局约束 | 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 | 本项目属于输变电项目，不涉及城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网的建设。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》的最新要求。 3.加强排污口长效监管。 | 本项目运营期无废水产生。 | 符合 |
|  | 5.2水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.科学划定畜禽养殖限养区与禁养区。 2.实施农村清洁工程，因地制宜地实行农村污水、垃圾的统一处理，开展河道清淤疏浚，推进农村环境综合整治。 | 本项目属于输变电项目，不涉及畜禽养殖；本项目运营期无废水产生。 | 符合 |
|  |  | 污染排放管控 | 1.规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 2.推广低毒、低残留农药使用。 | 本项目属于输变电项目，不涉及畜禽养殖及农药使用。 | 符合 |

由上表可以知，本项目符合“三线一单”、《关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发[2021]35号）及《关于陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程“三线一单”对照分析的复函》（渭环函【2023】17号）的要求，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，具体见附图6。

重点管控单元的分区管控要求是：应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目全线位于渭南市澄城县尧头镇，由尧头光伏110kV升压站引出一回110kV线路接入110kV镇吉变电站，项目输电线路沿线基本为农田，地形为平地，经部分林地，跨越县西河，全线有乡村公路、农业生产便道及省级公路用于运输，方便施工、运行及维护。 项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、陕投澄城农光互补项目及其升压站概况 （1）项目概况 陕投澄城农光互补项目位于渭南市澄城县安里镇及尧头镇，项目光伏组件布设占地面积为2517149m2（3775.72亩），占地包括光伏发电区、农业区及道路等。项目总装机容量为100MW，拟采用分块发电、集中并网方案，主设备拟采用单晶硅双面双玻高效光伏组件，逆变器拟采用组串型逆变器，场区35kV集电线路汇集至本期配套新建110kV升压站，生产运行期25年。年理论发电量约为15137.81万kW·h。 陕投澄城农光互补项目（升压站）位于渭南市澄城县尧头镇新东村，安装1台100MVA主变压器，共计4回35kV线路接入110kV升压站，以1回110kV出线送出。项目升压站按照全自动户外变电站原则设计。陕投澄城农光互补项目的升压站是尧头光伏110kV升压站。 陕投澄城农光互补项目配套送出线路不属于《陕投澄城农光互补项目（升压站）环境影响报告表》评价内容，涉及的相关工程建设内容，另行委托环评。 （2）项目环评手续办理情况 陕投澄城新能源有限公司于2022年10月25日取得渭南市生态环境局澄城分局出具的《陕投澄城新能源有限公司陕投澄城农光互补项目环境影响报告表的批复》（渭环澄批复【2022】24号），并于2022年10月24日取得渭南市生态环境局出具的《陕投澄城新能源有限公司陕投澄城农光互补项目（升压站）环境影响报告表的批复》（渭环辐批复【2022】62号）。 2、本项目概况 项目名称：陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程 建设单位：陕投澄城新能源有限公司 建设性质：新建 建设内容：建设自尧头光伏110kV升压站引出一回110kV线路接入110kV镇吉变电站，输电线路总长7.678km（单回路，架空线路长7.516km，电缆线路长0.162km）。 总投资：1930万元 项目终点110kV镇吉变电站隶属于国家电网渭南供电公司承建并运营，故不在本项目评价范围内。本项目输电线路接入110kV镇吉变电站预留接线间隔，本次建设不扩建110kV镇吉变电站出线间隔。 3、建设项目组成 目前，项目未开工建设，项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 4、线路杆塔 工程; 项目; 主要建设内容. 主体 工程; 尧头光伏110kV升压站~110kV镇吉变电站单回输电线路; 建设规模; 线路总长7.678km，其中架空段长约7.516km，电缆段长约0.162km. 线路起点及出线间隔; 尧头光伏110kV升压站自西向东第1出线间隔，110kV门型构架相序自北向南为C、B、A. 线路终点; 110kV镇吉变电站. 导线选型; 架空线路：JL/G1A-300/40钢芯铝绞线. 电缆线路：ZC-YJLW02-64/110kV-1×630mm2铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆. 塔基数量; 直线塔16基，转角塔6基，架空终端塔2基，角钢电缆下线塔2基，钢管电缆下线塔1基，共计杆塔27基. 杆塔基础; 项目共设计杆塔基础27基，杆塔直柱板式基础混凝土采用C25，混凝土垫层及基础保护帽采用C15。本工程铁塔与基础均采用地脚螺栓连接方式。. 占地面积; 548m2. 沿线地形; 100%平原. 工程拆迁、环保拆迁; 无. 辅助工程; 施工场地; 塔基施工场地布置在塔基一侧，占地类型为农田或荒地，单塔施工场地临时占地30m2，施工临时占地为810m2。. 牵张场; 本工程输电线路共设牵张场2处，用于施工架线，占地类型为农田，占地面积分别为1000m2，合计2000m2。. 施工便道; 输电线路沿线地势平坦，周边有公路和田间道路通过，施工时通过车辆运至距离塔位较近的公路边，施工便道修建长度约150m。. 依托工程; 本项目依托公司尧头110kV升压站进行升压，通过本项目进行电力输送。. 环保工程; 生态保护及水土流失治理; 合理设置施工场地、牵张场，利用现有道路作为施工便道，减少临时占地；对临时占地及时恢复；水土流失治理：采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。. 根据沿线地形、地貌和施工运输条件，本次输电线路均采用自立式铁塔杆。共新建27基，其中直线塔16基，转角塔6基，架空终端塔2基，角钢电缆下线塔2基，钢管电缆下线塔1基。项目输电线路杆塔使用情况如下： 表2-2 杆塔使用情况一览表 序号; 铁塔型号; 呼高（m）; 铁塔数量（基）; 备注. 1; 1A4-ZM1; 21; 1; 直线塔. 24; 1. 2; 1A4-ZM2; 24; 3. 27; 3. 30; 3. 3; 1A4-ZM3; 18; 1. 21; 1. 36; 3. 4; 1A4-J2; 21; 2; 转角塔. 24; 2. 5; 1A4-J3; 24; 1. 6; 1A4-J4; 18; 1. 7; 1A4-DJ; 15; 3. 18; 1. 8; 1GGA4-JG4G; 18; 1. 合计; 27; /. 项目塔型示意图及技术参数见附图。 5、架空线路及电缆技术参数 根据建设单位提供的初步设计资料，本项目架空线路采用JL/G1A-300/40mm2钢芯铝绞线。埋地电缆采用ZC-YJLW02-64/110kV-1×630mm2铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆；地线一根采用OPGW-48B1-100-1光缆，另一根采用JLB20A-100铝包钢绞线，随电缆线路敷设一根非金属阻燃光缆，长度为0.45km。导线机械电气特性见表2-3。 表2-3 导线机械电气特性表 导线型号; JL/G1A-300/40-24/7. 根×直径（mm）; 铝; 24×3.99. 钢; 7×2.66. 截面积（mm2）; 铝; 300.09. 钢; 38.9. 总截面; 338.99. 直径（mm）; 23.9. 单位质量（kg/km）; 1131. 计算拉断力（N）; 92220. 线膨胀系数（1/℃×10-6）; 19.6. 弹性模量（GPa）; 73.0. 6、基础 该地貌单元地势相对较低，地形较为平缓开阔，总体北高南低，沿线海拔高程为1220～1320m。沿线表面为波状起伏的带状或块状，基底为侵蚀残留的黄土梁峁。铁塔直柱板式基础混凝土采用C25，混凝土垫层及基础保护帽采用C15。本工程铁塔与基础均采用地脚螺栓连接方式。 7、交叉跨越 本项目新建输电线路主要交叉跨越情况如下： 表2-4 输电线路交叉跨越情况一览表 - 序号; - 被跨越物名称; - 交叉跨越次数; - 备注. - 1; - 110kV电力线路; - 2; - 穿越，G21-G22电缆钻越110kV醍镇I II线、G22-G23穿越110kV绿镇线. - 2; - 10kV电力线路; - 7; - /. - 3; - S202省道; - 1; - G26-G27跨越202省道. - 4; - 一般公路; - 5; - /. - 5; - 县西河; - 1; - 跨越塔基为G6-G7. - 6; - 低压、通信线路; - 10; - /. - 7; - 地埋管线; - 2; - /. 8、树木砍伐及房屋拆迁 本项目线路在渭南市澄城县境内走线，走廊内树木一般按照高跨处理，无法跨越的按照砍伐考虑。塔基附近的零星树木及施工便道修建时树木按砍伐处理，约200棵。 环评要求项目按照“砍多少，补多少”的原则进行林木补偿。 9、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地 尧头光伏110kV升压站～镇吉变110kV线路工程总占地面积4606m2，其中永久占地为铁塔占地，约548m2；临时占地包括牵张场地、临时道路和施工场地，约4058m2。其中单塔施工场地以30m2计，27基塔占地810m2；电缆施工场地宽4m，长162m，施工临时占地648m2；由于可研报告中未明确牵张场数量及施工便道数量，根据以往工程实际施工经验，牵张场根据耐张段、实际地形与距离设置，每个牵张场的面积约1000m2，本工程线路共需设置2处，则牵张场总占地2000m2；线路沿线有乡村道路，施工可充分利用现有道路，但仍需开辟约150m临时道路，临时道路按照4m宽进行建设，则施工临时道路占地面积600m2。工程占地类型为林地、一般耕地、其他土地。 （2）土石方平衡 本工程新建塔基的开挖将产生挖方土，总开挖土石方约3940m3，架空线路塔基开挖产生的少量土方垫高塔基，电缆开挖的产生的土方部分用于电缆沟道回填，部分用于牵张场平整，总填方量为3940m3，故项目挖填方可实现土石方平衡，无弃方产生。 表2-5 项目挖填方平衡表 单位：m3 施工区域; 挖方; 填方; 弃方; 备注. 塔基施工场地; 2000; 2000; 0; 架空线路塔基开挖产生的少量土方用于垫高塔基，电缆开挖产生的土方部分用于电缆沟道回填，其余部分用于牵张场平整，无弃方产生. 电缆沟道施工; 560; 350; 210. 牵张场; 1200; 1410; -210. 施工道路; 180; 180; 0. 合计; 3940; 3940; 0. |
| 总平面及现场布置 | 1、线路路径布置 本项目输电线路线路从农光互补项目升压站向东架空出线，G1右转向南，避开新东村，至西崖上西G5，左转向东南，至蔺庄河村西南G8，线路一直向东，经韩家湾南，G17右转，避开镇基村，G21～G22采用电缆钻越建工路、110kV醍镇I II线，G22架空左转向北，平行建工路，穿越110kV绿镇线后，G23右转继续向东至G25，左转向北，G26～G27跨越跨越202省道，G27采用钢管电缆下线塔，架空转电缆，采用穿管直埋方式，至备用间隔，向北电缆进入110kV镇吉变扩建间隔。架空线路全长7.516km，电缆线路长0.162km，线路路径详见线路走径图。 |
| 施工方案 | 1、施工组织方案 （1）施工组织 ①交通运输 该工程输电线路通过地区可利用乡村公路、农业生产便道及县级公路用于交通运输，汽车运输便利，综合全线平均人力二次运距约150m。 ②施工场地 为便于调度和保管施工材料，线路工程材料站一般设在离线路较近、交通方便、通讯便利的地区，租用现有场地。输电线路施工过程中需设置施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等，为满足施工放线需要，输电线路沿线需设牵张场，牵张场应满足牵引机、张力机能直接运达到位，地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。本项目共设置牵张场2处，分别位于G7及G13处，占地面积分别为1000m2，占地类型为一般农田，待项目施工完毕后施工场地恢复原状，不会对周边环境造成较大影响。 ③建筑材料 输电线路工程所需施工建筑材料均由供货方运至现场。 （2）施工工艺 电缆线路采用沟道敷设，电缆沟道尺寸为1.251.0m，主要施工工艺流程为：电缆沟基槽开挖→浇筑混凝土底板垫层→电缆沟墙体砌砖→电缆沟压顶混凝土施工→电缆支架安装→电缆敷设→电气检测、调试。 图2-1 电缆线路施工期工艺流程及产污环节示意图 架空线路施工主要包括基础开挖、塔基建设、铁塔组立等阶段。 图2-2 架空线路施工期工艺流程及产污环节示意图 ①施工准备：主要是施工备料及施工便道开辟。根据实地勘测及现场调查，运输可利用现有公路及现存道路，运输条件良好。 ②基础施工：铁塔基础开挖采用机械开挖的方式，主要机具为旋挖钻机、轮胎式挖掘机，主要施工工艺流程为：平整场地→桩位放样→组装设备→安放钢护筒→钻孔机就位→钻至设计深度停止钻进→提出钻杆放入钢筋笼→用混凝土泵向孔内泵注混凝土，每个基础的混凝土一次浇完，随后进行基坑回填，为保证混凝土强度，回填土按要求进行分层夯实→成桩→桩头处理。 ③铁塔组立：铁塔采用悬浮式内抱杆分解组立方式，抱杆位于铁塔结构中心呈悬浮状态，由朝天滑车、朝地滑车及抱杆本身组成，抱杆两端设有连接拉线系统和承托系统的抱杆帽及抱杆底座。抱杆拉线固定于铁塔的四根主材上。组塔时用绞磨作为牵引设备，将塔片吊起组装。 ④架线：首先进行导地线的展放，根据沿线地形地貌、需跨越的特殊区域等，选择飞行器或其他方式展放初级引导绳；根据布线计划，将导地线、绝缘子、金具等运送到指定地方，随后进行绝缘子串及放线滑车悬挂；放线结束后尽快紧线并安装附件；架线完毕后即可进行线路运行调试及验收。 施工期严格控制开挖量及开挖范围，最大限度降低工程建设对工程区域地表扰动；挖方等作业应避开大风天、雨天等不良天气，对于堆积土方应进行苫盖，减少水土流失及扬尘；施工结束立即进行土地整治、恢复植被。 （3）建设周期 本项目输电线路施工期为2个月，预计2023年5月底建设完工，投入运营。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目涉及1个一级生态区、1个二级生态区、1个三级生态功能区，生态功能区划见表3-1和附图。 表3-1 项目评价区涉及的生态功能区划表 一级区; 二级区; 三级区. 渭河谷地农业生态区; 渭河两侧黄土台塬农业生态功能区; 渭河两侧黄土台塬农业区. （2）主体功能区划 根据《陕西省主体功能区规划》，本项目属于限制开发区域（农产品主产区），见附图8，限制开发区域作为农产品主产区，主体功能是提供农产品和生态产品，保障国家农产品供给安全和生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业，允许进行必要的城镇建设。 本项目属于光伏项目的配套项目，光伏项目属于农光互补项目，通过采用农光互补的方式保证经济效益不降低。 （3）土地利用类型 根据项目评价范围遥感解译，项目评价范围内土地利用类型见表3-2，土地利用类型图见附图10。 表3-2 评价范围内土地利用类型及面积统计 一级类; 二级类; 面积（km2）; 比例（%）. 地类代码; 地类名称. 耕地; 0103; 旱地; 3.0959; 64.30. 园地; 0201; 果园; 0.2146; 4.46. 林地; 0301; 乔木林地; 0.0702; 1.46. 0305; 灌木林地; 0.1226; 2.55. 草地; 0404; 其它草地; 1.1073; 23.00. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.1322; 2.75. 公共用地; 0809; 公用设施用地; 0.0088; 0.18. 交通用地; 1002; 铁路用地; 0.0133; 0.28. 1003; 公路用地; 0.0498; 1.03. 合计; 4.8147; 100. 由上表可知，本项目评价区涉及的土地利用类型主要为耕地及草地，分别占64.3%及23%。 （4）植被类型 澄城县为典型的旱作农业区，主要农作物为小麦、玉米、红薯、大豆、油菜、瓜类和蔬菜等。主要树种有泡桐、杨树、刺槐、椿树等，这些树木多为行道树和村庄树林。果树主要为苹果。野生植物灌木和草本植物为主。评价区内未发现列入国家及省级保护的植物种类。 根据项目遥感解译，项目评价范围内植被类型见表3-3，植被类型图见附图11。 表3-3 评价范围内植被类型面积统计表 大类; 名称; 面积(km2); 比例(%). 乔木; 杨树阔叶林; 0.0233; 0.48. 油松、侧柏针叶林; 0.0469; 0.97. 灌丛; 黄刺玫、胡枝子灌丛; 0.0455; 0.95. 酸枣刺、虎榛子灌丛; 0.0771; 1.60. 草丛; 长芒草、蒿草杂类草丛; 0.7661; 15.91. 狗尾草、白羊草杂类草丛; 0.3412; 7.09. 栽培植被; 农作物; 3.0959; 64.30. 果树; 0.2146; 4.46. 非植被区; 居民区等; 0.2041; 4.24. 合计; 4.8147; 100. 由上表可知，本项目评价范围内占地面积48147km2，植被类型主要为农作物，其次为草丛。 （5）动物 据收集资料和现场调查，评价区内无国家或省级重点保护野生动物。以啮齿动物最为常见，有家鼠、黑线仓鼠、岩松鼠、野兔等。生活在农田中的鼠类，以黑线仓鼠为主。此外还有岩松鼠等。草地、灌丛中常有野兔出没。鸟类以麻雀最为普遍，还有喜鹊、家燕等。 2、大气环境质量现状 本项目位于陕西省渭南市澄城县尧头镇，属乡村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中“4.1环境空气功能区分类”：二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区及农村地区，故本项目空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 为了解项目区域环境空气质量状况，本项目根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》（2023-9）中渭南市澄城县2022年环境空气质量监测数据对该项目空气质量进行评价，监测数据见下表。 表3-2 监测结果统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日均值; 1.2; 4; 30; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 根据上表环境空气常规六项指标统计数据可知，评价区域内SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、PM2.5、PM10年平均质量浓度及CO 95%顺位24小时平均浓度、O3日最大8h平均值第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类标准限值，因此，本项目所在区域属于达标区域。 - 3、电磁环境质量现状 2022年12月15日，西安志诚辐射环境检测有限公司对本项目输电线路沿线敏感点进行了实地监测。根据本项目配套建设升压站总平图，项目出线间隔位于升压站内部东侧，本项目引用陕西省放射性物质监督检验站于2022年6月21日对升压站进行的环境质量监测结果（引用监测报告见附件），项目监测点位见附图3，监测结果及引用监测结果见表3-3。 - （1）监测因子 - 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的要求，交流输变电工程电磁环境的监测因子为工频电场和工频磁场，监测指标分别为工频电场强度和工频磁感应强度。 - （2）监测布点原则 - 项目监测地面1.5m高度处的工频电场、工频磁场；监测点选择在地势平坦、远离树木且没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上；在敏感点外监测，应选择在敏感点靠近线路一侧，且距离敏感点不小于1m处布点。 - （3）监测频次 - 每个监测点连续测5次，每次监测时间不小于15s，并读取稳定状态的最大值。若仪器读数起伏较大时，应适当延长监测时间。求出每个监测位置的5次读数的算术平均值作为监测结果。 - （4）监测环境条件 - 晴天，温度为6~9℃，相对湿度为52~58%。 - （5）监测仪器 表3-3 监测仪器 仪器名称; 电磁辐射分析仪. 型号规格; 主机：NBM-550; 仪器编号; XAZC-YQ-028. 探头：EHP-50F; XAZC-YQ-029. 测量范围; 工频电场强度5mV/m~100kV/m 工频磁感应强度0.3nT~10mT; 校准单位; 上海市计量测试技术研究院. 校准证书; 2022F33-10-3741690004; 校准日期; 2022.1.5. - （6）监测结果 表3-4 环境现状监测结果 单位：mg/m3 序号; 测点位置及描述; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （μT）; 坐标. 测点名称; 相对于项目位置关系. 1; 升压站东侧（引用）; 项目出线间隔处（东侧）; 0.371; 0.0108; E：109.856253° N：35.154652°. 2; 新东村; E，地面投影38m; 0.833; 0.0448; E：109.863452° N：35.153249°. 3; 蔺庄河村; N，地面投影36m; 0.929; 0.0462; E：109.877614° N：35.139879°. 4; 拟建输电线路终点; /; 135; 0.116; E：109.929821° N：35.136738°. 监测结果表明：拟建输电线路沿线及环境保护目标处工频电场强度为0.371~135V/m，工频磁感应强度为0.0108~0.116μT；各点位监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求（工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT）。 - 4、声环境质量 声环境现状监测与评价采用环境现状监测的方法，对项目所在区域声环境进行监测，通过对监测结果的分析，定量评价项目所在区域声环境状况。 （1）监测因子 连续等效A声级。 （2）监测布点原则 环境现状监测主要用以评价建设场地原环境质量状况，同时根据环境现状质量状况预测工程建成后环境变化情况。 本项目在拟建输电线路沿线环境保护目标处各布设1个监测点位，同时在镇吉变电站接入点厂界外布设1个监测点位。 （3）监测频次 连续监测2天，昼、夜各监测一次，每个测点连续监测1min。 （4）质量保证措施 环境现状监测过程中严格依据声环境监测技术方法要求进行监测，对监测期间环境条件、仪器状态等予以记录，确保监测仪器正常，环境条件适宜监测，对于监测异常结果排查外部因素重新进行监测，确保监测结果真实、准确。 本次声环境质量现状监测委托西安志诚辐射环境检测有限公司于2022年12月15日至12月16日对本项目输电线路沿线及敏感点声环境质量现状进行监测，监测点位见附图3，监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 12月15日; 12月16日; GB3096-2008. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 新东村; 40; 39; 41; 39; 55; 45. 蔺庄河村; 41; 40; 41; 39. 拟建输电线路终点; 45; 43; 44; 42. 项目敏感点周边主要为乡村道路，不涉及4类声环境功能区，根据声环境监测结果，项目输电线路沿线敏感点声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼、夜间噪声限值，说明项目区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 该工程为交流输变电工程，电压等级110kV，输电线路主要为架空线路。依据HJ2.4-2020，输变电工程主要环境保护目标为：电磁环境影响评价范围内，重点保护该区域内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境评价范围内，重点保护依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；生态环境评价范围内，重点保护受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 陕投澄城农光互补项目110kV送出线路工程主要环境保护目标： （1）电磁环境：需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。电磁环境影响评价范围为：电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）的范围区域，架空线路边导线地面投影外两侧各30m范围区域（即输电线路中心两侧33.8m范围内）。 （2）声环境：架空线路边导线地面投影外两侧各30m。 （3）生态环境：架空线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 经现场踏勘，本项目电磁与声环境评价范围内无敏感点，生态环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊及重要敏感目标，项目周边最近处敏感目标与本项目位置关系见下图。 图3-1 项目周边最近处敏感目标与本项目位置关系 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准。 表3-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 执行标准; 污染物; 标准限值（µg/m3）. 小时; 24h均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准; PM10; /; 150. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. O3; 200; 160（8h均）. CO; 10mg/m3; 4mg/m3. PM2.5; /; 75. - （2）电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的规定。 表3-7 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） - 标准名称; - 适用类别; - 参数名称; - 限值; - 评价对象. - 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）; - 0.025~1.2kHz; - 电场强度; - 4000V/m; - 项目所处区域. - 磁感应强度; - 100μT. 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。. - （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 标准名称及类别; 标准值. 单位; 数值. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准; dB(A); 昼间; 55. 夜间; 45. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物：施工扬尘排放执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定；电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的相关规定。 表3-9 《施工厂界扬尘排放限值》（BD61/1078-2017）表1标准 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-10 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） - 标准名称; - 适用类别; - 参数名称; - 限值; - 评价对象. - 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）; - 0.025~1.2kHz; - 电场强度; - 4000V/m; - 项目所处区域. - 磁感应强度; - 100μT. 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。. - （2）废水：项目运营期无废水产生。 （3）噪声：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-11 噪声排放标准限值 时期; 执行标准; Leq(dB(A)); 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标》 （GB12348-2008）1类标准; dB(A); 55; 45. （4）固体废物：项目运营期无固体废物产生。 |
| 其他 | 本工程属于输变电工程，无废气、废水排放，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工废气 施工废气主要为施工扬尘及施工机械废气。 （1）施工扬尘 ①土方开挖扬尘 项目线路工程包括新建电缆线路的沟槽开挖过程、铁塔基础开挖过程、建筑材料的运输堆放、安装设备的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放等。这些施工过程使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 ②道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （2）机械废气 机械排放废气包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中的污染物主要是NOx、CO、HC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，通过使用污染物排放符合国家标准的施工设备，加强设备的维护保养，可以使机械处于良好的工作状态，减小对环境的影响。 2、施工废水 施工期废水污染源包括施工人员的生活污水和少量的施工废水。 施工废水主要为混凝土养护排水和少量的车辆冲洗废水。本工程施工废水经自然蒸发后基本无余量。 本工程施工人员约20人，施工人员生活污水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“农村居民生活-关中”用水定额（70L/人•d），工程平均施工人员约20人，则施工期施工人员用水量为1.4m3/d，生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.12m3/d。本次工程不设施工营地，施工人员生活依托光伏项目的施工营地，在光伏项目施工区设置施工生活设施，施工人员如厕依托周边村庄旱厕，定期进行清掏外运用作农肥；生活盥洗废水可用于施工场地、道路浇洒抑尘等，废水不外排。 3、施工噪声 本项目基础施工阶段和设备安装阶段会产生一定的噪声，主要来自不同的施工机械产生的机械噪声，以及运输车辆产生的交通噪声。施工机械产生的噪声会对环境造成不利影响，各施工阶段施工机械类型、数量、地点常发生变化，作业时间不定，从而导致噪声产生具有随机性、无组织性，属不连续产生。 本工程牵张场地远离居民住宅布置，输电线路沿线附近存在一些居民点，机械噪声会对周边居民产生一定影响。但由于施工期历时短且是暂时性的，通过合理安排施工时间、噪声源强高的设备放置远离居民住宅等措施，施工过程对周围环境影响较小。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要来源于架空线路、电缆线路施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾、废弃的施工材料等。 （1）建筑垃圾 本工程建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料、砖块及混凝土结块等；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，其中有利用价值的回收利用，无法利用的部分清运至建筑垃圾填埋场，严禁随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活可依托光伏区施工营地现有生活设施。本工程平均施工人员约20人，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，渭南市类别属五区5类城市，生活垃圾产生量约0.34kg/(人·d)，即为6.8kg/d。依托输电线路沿线村庄的原有垃圾收集设施，集中收集、及时清理和转运，不会对周围环境产生影响。 5、生态影响 线路施工具有局地占地面积小、跨越长、点分散等特点。本线路施工过程中将进行土石方的填挖，基础施工、杆塔组立及架线、电缆沟开挖等工程，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员的活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤的扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失。 （1）对植被的影响分析 架空送电线路的建设主要包括基础施工、杆塔组立及架线等工程，对沿线的局部区域植被带来一定的影响，尤其是施工期。沿线基础开挖、施工临时占地等以上建设均会破坏沿线地表植被。因此，在各项基础施工中，严格按设计的塔基基础、基础型式等要求开挖。施工时首先应尽量保存塔基开挖处的熟土和表层土，并按照土层顺序回填，尽量减少人员对土地的践踏。材料运输利用现有道路，材料堆放与地表隔离。在各塔基施工完成后，应立即进行场地平整和植被恢复工作，减小施工对沿线植被带来的影响。 本项目施工作业时，严格控制作业带宽度，减少临时占地面积，有效减轻施工时对植被的破坏。临时占地对植被的破坏主要为施工人员对地表的践踏和牵张场占地，但由于本工程为点状作业，且施工时间短，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。施工期间对地表植被和土壤地表保护层的影响和破坏，在施工结束后可采取人工种植，尽快减少和降低土壤侵蚀，增强地表的稳定性，使其能较快恢复生态功能。 电缆线路施工过程中对施工范围内地表植被的影响主要表现为堆压、碾压、践踏等影响，地表植被将遭到破坏，待施工完成后，电缆沟表面将进行绿化。工程布设应尽量少占用和破坏植被。施工作业时，严格控制作业带宽度，减少临时占地面积，有效减轻施工时对植被的破坏。 （2）对土地利用的影响 本项目输电线路占地类型主要为农田及荒地。架空线路建设过程中仅有塔基占地为永久占地，本项目共建杆塔27基，塔基永久占地约为548m2，施工结束后对周边进行植树种草。施工临时占地主要为临时施工场地、牵张场地占地及施工便道等，施工时利用现有的道路，减少施工便道的临时占地面积。项目临时占地面积约4058m2，主要为开挖土石方堆放和电缆等施工材料临时堆放占地及牵张场占地。电缆施工采取分段施工，开挖的土方分层堆放、分层回填，施工结束后及时回填土方，将表层熟土覆盖在最上部，便于进行地表植被恢复。施工期间总占地面积较小，经过一定的恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能。 在各项基础施工中，严格按设计的塔基基础占地面积、基础型式、电缆沟道等要求开挖。施工时首先应尽量保存塔基开挖处和电缆沟开挖的熟土和表层土，并按照土层顺序回填，尽量减少人员对土地的践踏。材料运输利用现有道路，材料堆放与地表隔离。在各塔基和电缆沟施工完成后，需要清理施工现场，平整并恢复植被。工程结束后做到“工完、料净、场地清”，最大限度减轻施工占地对环境的影响。因此，本项目的建设对沿线土地利用结构不会产生明显的改变。 （3）对土壤结构的影响 施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构产生不利影响，增高土壤紧实度，影响地表水的渗入。同时，施工活动使局部地表植被遭到破坏，地表裸露，也会增加土壤的水土流失。塔基开挖及电缆沟开挖应尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，塔基开挖应尽量缩短坑基裸露时间，尽快浇筑混凝土，并及时回填土方，尽量减小对基底土层的扰动。电缆沟开挖应按照设计宽度进行施工开挖，避开大风天气和雨季施工，做好土方的临时堆放，施工结束后及时回填土方，缩短电缆沟道裸露时间，尽量减小对电缆沟底土层的扰动。 （4）对野生动物的影响 本工程位于渭南市尧头镇内，项目地主要为农田，不是动物活动的主要范围。经现场调查，本项目所经区域动物物种主要为常见的鸟类如麻雀等，陆生动物主要为野兔、田鼠等，未见珍稀、重点保护野生动物。 本项目线路采取分段施工，局部地方施工时间较短，对野生动物的影响为间断性、暂时性的。线路走廊区域没有珍贵野生动物出没，由于施工周期短，施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，本项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 输电线路工程在运行期无环境空气污染物、工业固体废弃物及工业废水产生，对区域环境的影响主要是输电设备运行过程中产生的工频电场、工频磁场和噪声。 1、工频电场、工频磁场 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），项目架空线路电磁环境评价等级为二级，电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式；地下电缆电磁环境评价等级为三级，电磁环境影响可采用定性分析的方式（详见电磁环境影响专项评价）。 （1）架空线路电磁环境影响分析 架空线路选择电磁环境影响最大的1A4-ZM3塔作为预测塔型，其他塔电磁场分布情况可以参考此塔型预测结果。根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中要求，110kV输电线路在途经居民区时，控制导线最小对地距离为7m；途经非居民区时，控制导线最小对地距离为6m；跨越自然生长的林木时，控制导线最小对地距离为19m。 根据模式预测：架空线路在1A4-ZM3塔型挂线时，导线经过耕地、道路等场所最低离地高度6m时，离地面1.5m高处的工频电场强度为19.73～2474.19V/m，工频磁感应强度为0.2817～16.44129μT；导线经过居民区、学校、工厂等敏感区最低离地高度7m时，离地面1.5m高处的工频电场强度为20.06～1881.94V/m，工频磁感应强度为0.2803～12.8815μT；导线跨越自然生成的林木区最低离地高度19m时，离地面1.5m高处的工频电场强度为30.72～323.65V/m，工频磁感应强度为0.2496～1.9669μT。 由模式预测结果可知，本项目线路架空段在运行期工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限制》（GB8072-2014）中公众曝露控制限值：50Hz频率下，工频电场强度为4000V/m，工频磁感应强度为100μT的限值要求；架空线路线下的耕地、道路等场所，离地面1.5m高处的工频电场强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值：50Hz频率下，工频电场强度为10kV/m的限值要求，对电磁环境影响较小。 - （2）电缆线路电磁环境影响分析 本工程电缆线路较短，长度仅162m。根据电缆的敷设方式和电磁屏蔽原理，电缆线路外围一般都采用屏蔽层和铠装层防护，是保护电缆免受外界电气干扰的接地屏蔽层，也兼有接地防护的作用，根据静电屏蔽的原理，在这种状态下外部电场并不会受到电缆内部电荷的影响，电缆对工频电场的影响可忽略不计；高压输电线路是一种高电压、小电流的工程，工频磁感应强度本身较小，正常运行且负荷对称的3相电缆，磁场分量重叠可抵消部分磁场，残存的磁场较小，此外电缆沟道的敷土也可以起到一定的屏蔽作用。 综上，本工程输电线路运行期产生的工频电场强度和工频磁感应强度可以满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的标准限值要求，不会对周围电磁环境产生显著影响。 2、噪声 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）有关要求，本工程输电线路工程采用类比监测的方法进行声环境影响分析。 （1）架空线路类比监测 输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中局部放电（电晕）产生的，输电线路产生的电晕放电频率随电压等级的升高而增大，通常在电压等级高于500kV时才考虑输电线路的噪声影响。本工程拟建110kV输电线路包括架空线路和地下电缆2部分，一般在干燥的天气条件下，架空导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上只有很少的电晕源，因而不会产生很大的可听噪声。输电线路部分为地下电缆，会屏蔽部分噪声。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，地下电缆线路可不进行声环境影响评价。 本工程拟建架空线路与类比线路主要技术指标对比见表4-1。 表4-1 主要技术指标对比表 同塔单回段. 项目名称; 评价工程; 类比工程; 可类比性. 本项目; 110kV湖公线. 电压等级; 110kV; 110kV; 电压等级相同. 线路回数; 1回; 1回; 线路回数相同. 导线型号; JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线; JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线; 导线型号相同. 三项布设方式; 三角型; 三角型; 布设方式相同. 导线对地高度; 导线对地高度范围为16～18m; 监测点导线对地高度12m; 导线对地高度相近. 由上表可知，类比工程与本项目线路电压等级、导线型号、线路回数相同，且类比工程监测过程中为一般常见气象条件，导线对地高度较低，考虑本工程位于关中平原地区，建成后架空线路导线对地距离较高，综上，本次选取的类比对象可行。 ② 类比监测结果 类比监测数据来源及监测工况见表4-2，监测报告见附件。 表4-2 类比监测数据来源及监测工况 同塔单回架空线路段; 监测报告; 《110kV湖公线线路噪声监测》（西安志诚辐射环境检测有限公司，XAZC-JC-2021-817）. 监测日期; 2021年11月22日. 气象条件; 晴，风速1.2m/s. 运行工况; 湖公线：有功16.07（MW）；无功-15.74（MVar）； 电压（kV）：UAB：115.37 UBC：115.05 UCA：115.05 电流（A）：Ia：112.50 Ib：113.82 Ic：113.38. 监测点位; 110kV湖公线18#～19#塔之间，垂直于线路方向西南侧展开监测，导线对地高度12m. 类比监测结果见表4-3。 表4-3 110kV湖公线018#～019#塔之间展开噪声贡献值监测结果 监测点位; 监测点位描述; Leq测量值（dB（A））. 1; 距离输电线路中间导线投影0m处; 31. 2; 距离输电线路边导线投影0m处; 31. 3; 距离输电线路边导线投影西南侧5m处; 31. 4; 距离输电线路边导线投影西南侧10m处; 31. 5; 距离输电线路边导线投影西南侧15m处; 30. 6; 距离输电线路边导线投影西南侧20m处; 30. 7; 距离输电线路边导线投影西南侧25m处; 30. 8; 距离输电线路边导线投影西南侧30m处; 30. 注：本次监测结果已修正，监测结果仅对本次监测点位有效。. 类比监测结果表明，110kV湖公线断面展开环境噪声监测贡献值范围为30～31dB（A），对声环境贡献值较小。 由类比线路监测结果可以推断，本项目线路工程架空线路对声环境贡献值很小，架空线路评价范围内无声环境保护目标，对线路周边声环境影响很小。 3、生态 输变电工程运行期不再产生占地、不破坏植被、无废水外排，运行过程中不会对生态环境产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址要求，本工程建设的符合性分析具体见表4-7。 表4-7 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析 序号; HJ 1113-2020选址要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 根据渭南市“三线一单”对照分析结果，本工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 2; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 工程已按终期规模进行规划，出线采用地下电缆且不涉及自然保护区等环境敏感区。; 符合. 3; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响; 本工程出线为电缆，工程位于渭南市澄城县尧头镇；根据影响预测分析，电磁环境和噪声对周边环境影响较小。; 符合. 4; 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程; 本项目不涉及0类区。; 符合. 5; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本工程输电线路分为架空线路和电缆线路，选线过程中避让了集中林区，施工结束及时恢复植被，对生态环境影响较小。; 符合. 线路路径方案比较： 本工程线路处于渭南市澄城县，根据现场工农业设施、村庄及重要交叉跨越物对线路的影响，提出2个路径方案。 ①方案一 线路自拟建升压站110kV构架架空向东南方向出线，途径西崖上、吴家台村、西沟、郑家庄、蔺庄河、韩家湾、镇基村，采用电缆钻越建工路和110kV醍镇1、II线，随后平行绿镇线架空向东方向继续走线，随后转向北跨越110kV禄镇线、跨越S202省道后至110kV镇吉变围墙西南角，最后电缆引下接入110kV镇吉变。 ②方案二 线路自拟建升压站110kV构架架空向东方向出线，途径前沟、西崖上、吴家台村、西沟、郑家庄及面南坡，在面南坡北侧与方案一同路径走线，钻越110kV醍镇1、II线，随后架空向东北方向继续走线至变电站西南侧围墙方向，左转跨越S202省道后，最后电缆引下接入110kV镇吉变。 方案比较情况： 从图4-1可以看出，两个方案海拔高度、交通条件、地质条件、地形条件、主要交叉跨越条件基本相同，从环境保护角度考虑，方案一走径交叉跨越较少，远离村庄及坟地，镇吉变出线段与已建110kV线路并行走线，有利于电力走廊规划，且交叉跨越少，便于方案后续施工，施工时间较短，对环境影响时间较短。方案二由升压站出线段走径，坟塬较多，前沟村南侧为规划墓地，目前规划范围较大。线路走径在原水泥厂西侧跨越，经调查水泥厂正在规划建设，范围较大，跨越难度大，镇吉变出线段直接向南出线，不利于南侧土地规划利用，且施工难度较大，敏感点较多，导致延长建设周期，可能无法按期投运。 经综合比较推荐方案一为本次线路设计走径。 |

方案一

方案二

图4-1    项目线路路径比选图

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气防治措施 对大气环境的影响主要表现在施工扬尘、二次扬尘以及施工过程中运输车辆排放的尾气等。 架空输电线路的塔基在施工中，由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘，可能对周围环境产生暂时影响，但塔基建成后对裸露土地进行平整恢复植被即可消除。在输电线路塔基施工时，使用商用混凝土以减少水泥运输及搅拌时造成的环境影响。对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用篷布覆盖。 由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，单个塔基施工时间较短、影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复，施工扬尘对周围环境的影响较小。 针对本工程施工特点，并根据《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》等要求，本环评提出以下措施： ①临时堆放土石方应采取压实、覆盖及适时洒水等有效的抑尘措施，能及时回填的土石方应及时回填，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染。 ②运输车辆在运输建筑物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ③施工工地根据气候变化的条件、按实际情况实施必要的洒水制度。 ④大风天气应严禁实施土方开挖等易产生扬尘的施工作业。 ⑤施工工地周围应设置不低于1.8m的硬质围挡。 ⑥铁塔塔基施工场地由于工程量较小、施工点位较为分散，基坑开挖产生的少量临时堆土摊铺于基坑周边，并采取了覆盖防尘网的防扬尘措施。 采取以上措施后，施工扬尘排放可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求。 输电线路属线性工程，由于开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在1周内，影响区域较小，对周围环境影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 施工机械及运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等；将增加施工路段和运输道路沿线的空气污染物排放，但影响时间较短，是可逆的，待施工期结束后将一并消失。 2、施工噪声防治措施 为最大限度减少施工期噪声的影响，施工期采取以下噪声防治措施： （1）施工前及时做好沟通工作，加大宣传和教育，使工人做到文明施工，绿色施工，树立以人为本，以己及人的思想，在施工过程中，轻拿轻放，不大声喧哗，不使用高音通话设备，杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，合理调配车辆来往行车密度，规范物料车辆进出场地，减速行驶，不鸣笛等。 （2）施工期间严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理，严格控制施工作业时间，合理安排强噪声施工机械的工作频次，尽量避免夜间（22:00～6:00）进行产生环境噪声污染的施工作业，采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，避免扰民。 （3）施工设备尽量采用低噪声设备，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，施工现场的强噪声机械尽量设置在远离环境保护目标的地方。 采取上述措施后，施工期噪声产生的环境影响能得到有效控制；工程施工量较小，施工时间较短，施工结束噪声随之消失，对周边声环境影响较小。 3、施工废水治理措施 施工期间对水环境影响的废污水主要由少量的施工废水和施工人员的生活污水组成。 （1）项目输电线路施工过程中，搅拌溢漏及塔基养护过程中的少量施工废水经过自然蒸发后，基本无余量。 （2）施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5和氨氮等，未经处理直排势必对环境造成污染。评价要求建设单位与施工单位必须加强施工人员施工和临时生活营地管理，产生的生活污水可依托输电线路沿线周围村庄现有设施收集，做到不外排；这样可有效控制废水外排对周围环境的污染，对水环境的影响较小。 （3）拟建输电线路在建设过程中需跨越县西河1次，为一档跨越，不在河道中立塔。跨越处河道较平直稳定，在跨越县西河时铁塔按灌注桩基础设计，输电导线通过牵引绳及绞盘架设至铁塔。塔基在施工过程中设立挡土墙或挡土板，防止水土流失和施工固废进入河流；施工结束后立即对塔基四周进行生态恢复，故对其影响较小。 4、固体废弃物管控措施 固体废物主要有建筑垃圾、施工弃土和少量人员生活垃圾等，属于一般固废。 （1）根据建设单位提供的可研资料：该工程中新建输电线路产生的土石方全部用于电缆沟道回填、后期绿化及复耕覆土，无弃土产生。 施工时产生的少量建筑垃圾若能及时收集、清理，对不能得到利用的多余建筑垃圾及时运往当地指定建筑垃圾场集中处置、消纳，采取上述措施后，不会对周围环境产生影响。 （3）施工期间施工人员产生的生活垃圾等可依托输电线路沿线村庄的原有垃圾收集设施，集中收集、及时清理和转运，按当地环卫部门要求及时送往指定生活垃圾场处置处理，严禁随意丢弃和堆放，对周围环境影响较小。 5、施工期生态保护措施 工程对生态的影响主要表现在土地占用、地表植被破坏以及由于施工作业引起的风蚀沙埋、水土流失等。 - 土地占用减缓措施 ①在满足工程建设需求条件的前提下，合理选择塔型，减小塔基占地面积，降低对地表植被的破坏程度。 ②严格按照施工图纸进行开挖，尽量缩小施工作业范围，减少塔基对周围植被的破坏。 ③根据实地情况，选择对植被干扰较小的牵张方式，尽量减少施工临时占地。 - 地表植被保护措施 - ①在满足施工要求的前提下，牵张场尽量选择植被覆盖率较低的区域，以减少植被破坏数量。 - ②施工结束后，根据施工过程中所破坏的不同地貌及植被，进行相应的整治及恢复。 - ③对于杆塔施工所选择的临时施工便道，尽量绕避地表植被覆盖密集的区域，减少对地表低矮植被的践踏和砍伐。 - ④每个塔基施工完毕后，及时进行地表植被恢复，在满足工程安全运行的前提下，选择当地的、易存活的树种进行植被恢复。 - ⑤线路在施工过程中，需严格控制林木的砍伐量，对于无法避让地段，可采取加高塔身、缩小送电走廊宽度等措施，以避免造成生物量的损失。 - 水土流失防治措施 - ①在基础设计时优先选择原状土基础，使基坑开挖土石方量相对降低，减少对环境的不良影响，以减少水土流失量，进一步减少植被破坏，有效地保护原生植被； - ②施工完成后及时进行植被的恢复，从而减轻对生态环境的影响。 牵张场区、施工便道： 工程措施：土地整治 植物措施：灌草绿化 临时措施：密目网铺盖 塔基施工区： 工程措施：表土剥离、回覆、土地整治 植物措施：植草绿化 临时措施：密目网苫盖、土袋拦挡、临时截水沟 - 图5-1 典型生态保护措施图 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁环境保护措施 工程拟采取的电磁保护措施如下： （1）优化设计，在满足经济和技术的条件下选用对电磁环境影响较小的设备，采用紧凑型铁塔、增大导线对地距离，使其对电磁环境的影响满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相关标准要求； （2）在铁塔上设立“高压危险”等警示标志。 采取上述措施后，经预测，工程电磁环境影响较小。 2、声环境保护措施 - 工程拟采取的声环境保护措施如下： - （1）优化设计，在满足经济和技术的条件下选用低噪声设备，并对设备基础进行减振； - （2）定期对设备进行维护，保证设备正常运行。 - 采取上述措施后，工程运行期声环境影响较小。 3、生态环境 工程拟采取的生态环境恢复与补偿措施如下： （1）输电线路施工结束后，应及时对输电线路临时占地进行植被恢复。本工程临时占地包括牵张场地、临时道路和施工场地，土地利用类型为旱地及一般耕地，施工前需清除30cm表层土，分层堆放于指定地点；施工结束后及时进行表土回填和土地平整，并做好植被恢复和养护工作。 （2）工程运行期，线路日常巡检应尽量利用现有道路，避免开辟巡检便道造成植被破坏。 采取上述措施后，工程对生态环境影响较小。 |
| 其他 | 1、施工期的环境管理和监督 根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，制定本工程环境管理。 （1）本工程施工单位应按建设单位要求制定相应的环境监管措施，注意施工扬尘、噪声和植被破坏的防治问题； （2）施工单位要对施工人员进行文明施工和环保知识培训，加强施工期的环境管理和环境监控工作，使施工活动对环境的影响降低到最小程度。 （3）本工程建设单位管理部门应设置专职人员进行检查。 2、运行期的环境管理和监督 根据工程所在区域的环境特点，必须在运行主管单位设环境管理部门，配备相应的专业管理人员不少于1人，该部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立线路声环境、电磁环境影响监测的数据档案，并定期与当地环境保护行政主管部门进行数据沟通；配合环保主管部门环境调查等； （3）经常检查环保治理设施的运行情况，及时处理出现的问题。 3、环境监测计划 项目监测计划见下表。 表5-1 监测计划一览表 序号; 类别; 监测/调查项目; 监测/调查点位; 频率; 控制措施. 1; 电磁环境; 工频电场强度 工频磁感应强度; 110kV架空输电线路为边导线地面投影外两侧各30m带状区域; 第一年内结合竣工环境保护验收监测一次，每4年监测一次及有环境投诉纠纷时; 《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz的电场、磁场公众暴露控制限值，即以4000V/m作为工频电场强度控制限值，以100μT作为工频磁感应强度控制限值. 2; 声环境; 等效连续A声级 Leq; 110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧外各30m带状区域; 与电磁环境监测同时进行; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准. |
| 环保投资 | 该工程总投资1930万元，其中环保投资85万元，占总投资的4.4%；具体环保投资情况见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 序号; 环保投资项目; 治理措施; 费用（万元）. 1; 施工期; 施工扬尘; 场地洒水降尘、物料苫盖等防尘措施; 39. 2; 施工噪声; 使用低噪声的施工设备、设置围挡等; 5. 3; 施工固废; 施工期生活垃圾、建筑垃圾收集外运至指定的垃圾处理场处理; 10. 4; 生态; 塔基及临时占地植被恢复; 30. 5; 运营期; 环境管理及监测计划; 1. 合计; 85. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 修建道路时减少植被的破坏和扰动土地的面积，遇到乔木应尽可能移栽；合理安排施工工期，尽可能的减少施工影响范围；对施工过程中产生的弃土、弃石合理处置 | 建筑垃圾清运，土地平整，进行绿化 | 站区做好场内硬化；临时占地进行表土回填和植被恢复；避免开辟线路巡检便道 | 临时占地恢复原有植被 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理布局、加强管理；选用低噪设备，保证设备正常运转；合理选择运输路线和运输时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 选用优化导线，按照规范执行导线对地距离 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 封闭或采取绿网覆盖施工暂存土石方；增加场内运输通道的清扫频次等 | 《施工场界扬尘排放标准》(DB61/1078-2017) | / | / |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾回用于厂区基建，不能利用的施工垃圾运往按指定建筑垃圾堆场合理处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门处置 | 处置率100% | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 选用合格导线、满足导线对地距离 | 符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值，即电场强度：（居民区）≤4kV/m，（非居民区）≤10kV/m，磁感应强度：≤100μT。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 竣工验收及有投诉时 | 噪声和电磁辐射环境满足相应标准限值要求 |
| 其他 | / | / |  | / |

- 七、结论

综上所述，本项目从环境影响角度考虑，项目建设可行。