2024年渭南市肥料产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市肥料产品质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2、检验依据

表1 复合肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 * | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 * | GB/T 8573 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 * | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 * | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 氯离子 * | GB/T 24890 | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 * | GB/T 8573 |  | ● |
| 7 | 粒度 | GB/T 24891 |  | ● |
| 8 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 15063 |  | ● |

表2 掺混肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 * | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 * | GB/T 15063 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 * | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 * | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 氯离子 * | GB/T 24890、GB/T 18877 | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 * | GB/T 15063 |  | ● |
| 7 | 粒度 | GB/T 24891 |  | ● |
| 8 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 21633 |  | ● |

表3有机－无机复混肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 * | GB/T 17767.1或GB/T 22923 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 * | GB/T 15063 | ● |  |
| 3 | 总氧化钾 * | GB/T 17767.3 | ● |  |
| 4 | 总养分 * | GB/T 17767.1或GB/T 22923 GB/T 8573 GB/T 17767.3 | ● |  |
| 5 | 氯离子 * | GB/T 24890、GB/T 18877 NY/T1117 | ● |  |
| 6 | 有机质 * | GB/T 18877 | ● |  |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 * | GB/T 19524.2 | ● |  |
| 8 | 粪大肠菌群数 * | GB/T 19524.1 | ● |  |
| 9 | 铅（Pb）含量 | GB/T 23349 | ● |  |
| 10 | 镉（Cd）含量 |  | ● |  |
| 11 | 砷（As）含量 |  | ● |  |
| 12 | 铬（Cr）含量 |  | ● |  |
| 13 | 汞（Hg）含量 |  | ● |  |
| 14 | 粒度 | GB/T 24891 |  | ● |
| 15 | 酸碱度 * | GB/T 18877 |  | ● |
| 16 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 18877 |  | ● |

表4 过磷酸钙检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效磷 * | GB/T 20413 | ● |  |
| 2 | 水溶性磷 * |  | ● |  |
| 3 | 游离酸 * |  | ● |  |
| 4 | 水分 |  |  | ● |
| 5 | 粒度 |  |  | ● |
| 6 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 20413 |  | ● |

表5 钙镁磷肥检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效五氧化二磷 * | GB/T 20412 | ● |  |
| 2 | 水分 |  |  | ● |
| 3 | 细度 |  |  | ● |
| 4 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 20412 |  | ● |

表6 农业用尿素检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 * | GB/T 2441.1 | ● |  |
| 2 | 缩二脲 * | GB/T 2441.2 | ● |  |
| 3 | 水分 | GB/T 2441.3 |  | ● |
| 4 | 粒度 | GB/T 2441.7 |  | ● |
| 5 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 2440 |  | ● |

表7 农业用碳酸氢铵检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮（N）* | GB/T 3559 |  | ● |
| 2 | 水分（H2O） |  |  | ● |
| 3 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 3559 |  | ● |

表8 农业用氯化铵检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮含量 * | GB/T 2946 | ● |  |
| 2 | 钠盐 * |  | ● |  |
| 3 | 水分 |  |  | ● |
| 4 | 粒度 | GB/T10209.4 |  | ● |
| 5 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 2946 |  | ● |

表9 硫酸铵检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮含量 * | GB/T 535 | ● |  |
| 2 | 游离酸 * |  | ● |  |
| 3 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 535 |  | ● |

表10 磷酸一铵、磷酸二铵检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 * | GB/T 10209.1 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 * | GB/T 10209.2 | ● |  |
| 3 | 总养分 * | GB/T 10209.1 GB/T 10209.2 | ● |  |
| 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 * | GB/T 10209.2 | ● |  |
| 5 | 粒度 | GB/T 10209.4 |  | ● |
| 6 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 10205 |  | ● |

表11 农业用硫酸钾检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 * | GB/T 20406 | ● |  |
| 2 | 游离酸 * |  | ● |  |
| 3 | 氯离子 * |  | ● |  |
| 4 | 水分 |  |  | ● |
| 5 | 粒度 |  |  | ● |
| 6 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 20406 |  | ● |

表12 农业用氯化钾检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 * | GB/T 6549 | ● |  |
| 2 | 水分 |  |  | ● |
| 3 | 氯离子 | GB 24890 |  | ● |
| 4 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 6549 |  | ● |

表13 农业用硝酸钾检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 * | GB/T 20784 | ● |  |
| 2 | 总氮 * |  | ● |  |
| 3 | 氯离子 * | GB/T 24890 | ● |  |
| 4 | 水分 | GB/T 20784 |  | ● |
| 5 | 包装标识c | GB 18382、GB/T 20784 |  | ● |

表14 有机肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有机质 * | NY/T 525 | ● |  |
| 2 | 总氮 * | NY/T 525 | ● |  |
| 3 | 五氧化二磷 * | NY/T 525 | ● |  |
| 4 | 氧化钾 * | NY/T 525 |  | ● |
| 5 | 水分 | GB/T 8576 |  | ● |
| 6 | 酸碱度 * | NY/T 525 |  | ● |
| 7 | 重金属 | GB 1978 | ● |  |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 * | GB/T 19524.2 | ● |  |
| 9 | 粪大肠菌群数 * | GB/T 19524.1 | ● |  |

表15 生物有机肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效活菌数 * | NY/T 798 | ● |  |
| 2 | 有机质 * | NY/T 525 | ● |  |
| 3 | 水分 | NY/T 798 |  | ● |
| 4 | pH * | NY/T 798 |  | ● |
| 5 | 粪大肠菌群数 * | GB/T 19524.1 | ● |  |
| 6 | 蛔虫卵死亡率 * | GB/T 19524.2 | ● |  |
| 7 | 重金属 | NY/T 1978 | ● |  |

注：表1-15中a 极重要质量项目，b 重要质量项目。c 包装标识内容和要求详见表16-30。

流通领域样品检验项目为带 * 项目。

表16复合肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如氮钾复混肥料X-0-Z。 |
| 含氯标识 |  | 氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据表1要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。 |
| 警示语 |  | 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”等。 |

表 17掺混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如X-0-Z。 |
|  | 中、微量元素 | 若加入中量元素、微量元素，应按中量元素、微量元素（以元素单质计）两种类型分别标明各单养分含量，不得将中量元素、微量元素含量计入总养分。中量元素单养分含量低于2.0%、微量元素单养分含量低于0.02%的不得标明。 |
| 含氯标识 |  | 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯产品的掺混肥料产品不应同时标明“含氯”。对于含氯肥料应用汉字明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。 |
| 其他 |  | 使用硝酸铵产品为原料时，应在产品包装袋正面标注硝酸铵在产品中所占质量分数，应在包装容器适当位置标注贮运及使用安全注意事项，且应同时符合国家法律法规或标准关于安全性能方面的要求。 |

表18有机－无机复混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。应标明有机质含量。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”。 |
| 含氯标识 |  | 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯的产品不应同时标明“含氯”。含氯的产品应用汉字在正面明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品的包装容器上不应有忌氯作物的图片。 |
| 其他 |  | 应在产品包装容器正面标明产品类别（如Ⅰ型、Ⅱ型）、配合式、有机质含量；产品如含有硝态氮，应在包装容器正面标明“含硝态氮”；产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高，使用不当会对作物造成伤害”等）、使用方法、适宜作物及不适宜作物、建议使用量等。 |

表19 过磷酸钙包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  | 在包装容器上标明有效磷含量、水溶性磷含量、硫含量、产品等级 |
| 净含量 |  | 每袋净含量应标明单一数值，如50kg |
| 养分含量 | 单一养分 | 应以单一数值标明养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在磷肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |

表20 钙镁磷肥包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养分含量 | 单一养分 | 应以单一数值标明养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在磷肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |

表21农业用尿素包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  | 应在包装容器上标明生产企业名称、地址（住所）、产品名称、净含量、等级、粒径范围（或SGN和UI），每袋净含量应标明单一数值，如50kg。 |
| 警示语 |  | 应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害” |
| 养分含量 | 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在尿素产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |

表22 农业用碳酸氢铵包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |

表23 农业用氯化铵包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |
| 其他 | 应在产品包装容器正面标明产品类别和等级（如农业用优等品，农业用一等品，农业用合格品）。 |

表24 农业用硫酸铵包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |

表25 磷酸一铵、磷酸二铵包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养分含量 | 总养分 | 标明N、P2O5总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。 |
|  | 单一养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷的百分含量，如X-Y-0。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 不得在包装袋上标明中量元素、微量元素，若标明其他添加物，应明示各添加物含量，不得与主要成分相加，且应标明企业标准。 |

表26 农业用硫酸钾包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养分含量 | 养分 | 应以单一数值标明养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在钾肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |
| 其他 |  | 产品包装容器正面应标明类型（粉末结晶状或颗粒状）、水溶性氧化钾含量、硫含量和氯离子含量 |

表27 农业用氯化钾包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养分含量 | 养分 | 应以单一数值标明养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在钾肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |
| 其他 |  | 产品包装容器正面应标明类型（粉末结晶状或颗粒状）、水溶性氧化钾含量、硫含量和氯离子含量 |

表28 农业用硝酸钾包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养分含量 | 养分 | 应以单一数值标明养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在钾肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |
| 其他 |  | 产品包装袋上应标明氧化钾含量、总氮含量或产品等级。应标注GB190-2009中标签5的“氧化性物质”（通过有资质的第三方检测机构测试不含氧化性物质的除外）。 |

表29 有机肥包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
| 有机质 | 应标明有机质含量。 |

表30 生物有机肥包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 其他 | 应标明产品所执行的标准编号。应在产品包装中应有合格证和使用说明书，在说明书中标明适用范围、方法、用量及注意事项等内容。 |

3、判定规则

3.1依据标准

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 21633 掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877 有机—无机复混肥料

GB/T 20412 钙镁磷肥

GB/T 20413 过磷酸钙

GB/T 2440 尿素

GB/T 3559 农业用碳酸氢铵

GB/T 2946氯化铵

GB/T 535 肥料级硫酸铵

GB/T 10205 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 6549 氯化钾

GB/T 20406 农业用硫酸钾

GB/T 20784农业用硝酸钾

NY/T 525 有机肥料

NY 884 生物有机肥

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，依据产品标准和本实施方案综合判定；其中，当产品存在A类项目不符合时，属于严重不合格。